Администрация города Называевска Называевского муниципального района Омской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  ПЛОЩАДКИ «ЮБИЛЕЙНАЯ» В Г. НАЗЫВАЕВСКЕ НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРПЛАНИРОВАНИИ

2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства и характеристиках

планируемого развития территории, расположенной в границах: улица

Колхозная - переулок Урожайный – переулок Юбилейный Называевского городского поселения города Называевска Называевского муниципального района Омской области

- Общие положения

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания, расположенный в границах: улица Колхозная – переулок Урожайный – переулок Юбилейный Называевского городского поселения города Называевска Называевского муниципального района Омской области (далее – проект планировки территории, проектируемая территория), подготовлен на основании утвержденного генерального плана города Называевска, утвержденного Решением Совета города Называевска от 26 октября 2011 года № 141 «Об утверждении проекта Генерального плана города Называевска Называевского городского поселения города Называевска Омской области» (далее – Генеральный план), местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденного Распоряжение главы города Называевска от 23.04.2009 года № 46 «О местных нормативах градостроительного проектирования по городу Называевск Называевского муниципального района», а также Правил землепользования и застройки Называевского городского поселения города Называевска, утвержденных Решением Называевского городского Совета от 17 ноября 2008 года № 210 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования городского поселения – города  Называевска  Называевского муниципального района Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Называевска.

Целями подготовки проекта планировки территории как вида документации по планировке территории являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской Области от 30 сентября 2008 года 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» (далее – региональные градостроительные нормативы).

II. Современное использование проектируемой территории

Площадь проектируемой территории в границах проекта планировки территории составляет 17,9 га. Территория характеризуется спокойным рельефом с незначительным уклоном от улицы Колхозная до переулка Урожайный на юго-запад в сторону болота Мокшино. Отметки поверхности земли изменяются от 127,98 м до 129,27 м.

В границах проекта планировки территории расположена зона коммунально-складского назначения. Вблизи находятся объекты первичного обслуживания, кварталы малоэтажной жилой застройки.

Обслуживание территории общественным транспортом осуществляется по улице Колхозная и по переулку Урожайный.

В границах проектируемой территории расположены инженерные сети и объекты инженерного обеспечения, расположенные по улице Колхозная, переулку Урожайный.

Благоустройство существующих территорий представлено дорогами и проездами, а также тротуарами, требующими проложения твердого покрытия.

III. Основные направления развития архитектурно-планировочной и

функционально-пространственной структуры территории

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а именно:

- экологических и санитарно-эпидемиологических ограничений.

Проект планировки территории представлен одним элементом планировочной структуры с планируемой численностью населения 0,1 тыс. чел.

Проектом планировки территории предусмотрено сохранение сложившейся архитектурно-планировочной структуры проектируемой территории. Планировочная структура планируемой площадки состоит из жилой застройки малой этажности: жилые дома 1 – 2 этажа вдоль улиц.

Проектом планировки территории предусмотрена обеспеченность населения объектами повседневного и периодического обслуживания с соблюдением радиусов их доступности в соответствии с требованиями региональных градостроительных нормативов.

Территории размещения существующих объектов административно-

делового и общественного назначения общегородского значения определены вдоль улицы Кирова, которая является продолжением улицы Колхозная с учетом направления основных пешеходных потоков.

IV. Основные направления инженерной подготовки территории

Для организации инженерного обеспечения площадки предусмотрено размещение объектов инженерной инфраструктуры, таких как водопроводные сети, сети газоснабжения, линии связи, линии ЛЭП 0,4 кВ. Размещение данных сетей планируется произвести от существующих инженерных сетей, расположенных по ул. Колхозная. Инженерными коммуникациями планируется обеспечить все проектируемые жилые дома малой этажности.

V. Основные направления развития транспортного обслуживания

территории

Основой транспортной схемы проекта планировки территории является  утвержденный Решением Совета города Называевска от 26.10.2011 года № 55 проект генерального плана Называевского городского поселения города Называевска Омской области.

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция существующих транспортных связей. Организация транспортной связи между элементами планировочной структуры предусмотрена по существующим улицам и дорогам следующей категории:

- улицы и дороги местного значения: улица Колхозная.

В проекте планировки территории используются наименования улиц, установленные на момент его утверждения. Ширина улиц в пределах красных линий определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категории улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки подземных коммуникаций.

VI. Основные направления развития инженерно-технического

обеспечения территории

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проектируемой территории приняты с учетом общей схемы развития объектов сетей инженерно-технического обеспечения города Называевска, запроектированной в составе Генерального плана.

Трассировка проектируемых сетей проектом планировки территории предусмотрена с учетом комплексной прокладки инженерных сетей, в том числе сохраняемых.

Теплоснабжение

Жилые здания, удалённые от источников централизованного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей, обеспечиваются теплоснабжением от индивидуальных котлов и водонагревателей, работающих на газе.

Централизованное теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки (ИЖЗ) предусмотрено для жилых домов, находящихся в непосредственной близости от магистральных тепловых сетей. Для территорий ИЖЗ, не подключённых к источникам теплоснабжения, проектом предусматривается автономное теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей, работающих на газе.

Водоснабжение

Расход воды составляет 20 куб. м в сутки. Водоснабжение объектов в границах проекта планировки территории осуществляется от существующих городских сетей водопровода, проложенных от водопроводной насосной станции.

Водоотведение

Общий объем стоков составляет 12 куб. м в сутки. Отведение сточных вод объектов в границах проекта планировки территории предусматривается в канализационные люфт-клозеты, планируемые к проложению для каждого жилого объекта индивидуально.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение существующих линий электропередачи напряжением 220 кВ, 0,4 кВ. За расчетный срок, при необходимости, предусмотреть замену силового и коммутационного оборудования линий электропередач. Предусмотреть обеспечение домов жилой застройки электроснабжением.

Газоснабжение

Источником газоснабжения проектируемых объектов в границах проектируемой территории являются газораспределительные сети низкого давления, расположенные в границах проекта планировки. Для газоснабжения объектов жилого значения  в границах проекта планировки территории предусмотрено строительство газопроводов низкого давления вдоль улицы Колхозная. Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления составляет 0,7 км. Расчетный расход газа определен с учетом отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления, автономного отопления жилых домов малой этажности.

Сети телекоммуникаций

Планируемые сети телекоммуникаций проекта планировки территории включают в себя сети телефонизации (в надземном исполнении) с обеспечением доступа к сети «Интернет», междугородной и международной связи с учетом 100-процентной телефонизации проектируемой застройки на 16 номеров.

Проектом планировки территории предусматривается трансляция аналоговых телевизионных каналов и цифровых пакетов телевидения в системе кабельного телевидения с подключением потребителей (16 абонентов) к общегородской информационной сети. Сети радиофикации заменяются эфирным радиовещанием (современные цифровые технологии) с обеспечением населения многоканальным радиовещанием.

VII. Характеристики планируемого развития территории

Общая площадь проектируемой территории составляет 17,9 га, в том числе:

- площадь территории жилых районов –1,5 га;

- площадь территории улиц и дорог – 0,52 га.

Планируемая численность населения определена по номинальной обеспеченности общей площадью жилых помещений 18,0 кв. м в среднем на одного человека в соответствии с региональными градостроительными нормативами и составляет 0,1 тыс. человек. Основные технико-экономические показатели принятых проектом планировки территории решений и параметров по планировке территории в обобщенном виде представлены в таблице «Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории».

Описание и обоснование параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, изложены в материалах по обоснованию проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания.