Администрация города Называевска Называевского муниципального района Омской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  ПЛОЩАДКИ «ЮБИЛЕЙНАЯ» В Г. НАЗЫВАЕВСКЕ НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения ..................................................................................................................... 3

Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и

застройки.................................................................................................................................. 3

Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая

характеристика территории поселения................................................................................. 4

Климатическая характеристика ............................................................................................ 4

Рельеф ..................................................................................................................................... 5

Гидрография ........................................................................................................................... 5

Геологическое строение ........................................................................................................ 5

Гидрогеологическое строение .............................................................................................. 6

Почвы, растительный и животный мир ............................................................................... 6

Жилищная сфера……………………………………………………………………………..7

Социальная сфера……………………………………………………………………………7

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение…………………7

Красные линии……………………………………………………………………………….8

Вертикальная планировка……………………………………………………………….…..8

Перенесение элементов проекта на местность……………………………………………..8

Основные направления инженерной подготовки территории……………………………8

Основные направления развития обслуживания транспортной территории…………….9

Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории…9

Теплоснабжение………………………………………………………………………………9

Водоснабжение……………………………………………………………………………….10

Водоотведение………………………………………………………………………………..10

Электроснабжение……………………………………………………………………………10

Газоснабжение………………………………………………………………………………...10

Сети коммуникаций…………………………………………………………………………..10

Пожарные мероприятия………………………………………………………………………11

Мероприятия по санитарной очистке площадки……………………………………………11

Мероприятия по охране окружающей среды………………………………………………..12

Общие сведения

Муниципальное образование городское поселение - город Называевск расположено в центральной части Называевского муниципального района Омской области, в 149 км к северо-западу от областного цента - города Омска, по смежеству с сельскими поселениями Муравьевским, Лорис-Меликовским, Жирновским и Покровским. Город Называевск является административным центром Называевского муниципального района.

Площадь муниципального образования – 6557,3 га. Численность населения на начало 2008 года составляла 12,3 тысячи человека. История основания Называевска связана со строительством железной дороги между городами Тюмень и Омск. В 1911 году была построена станция Называевская, а при железнодорожной станции основан новый поселок Сибирский посад, впоследствии переименованный в Называевск. Строительство железной дороги способствовало заселению территории нынешнего Называевского муниципального района переселенцами из центральных губерний России. Железнодорожная линия Омск-Тюмень Транссибирской железнодорожной магистрали проходит через всю территорию муниципального образования и обеспечивает городу основные внешние транспортные связи.

Город Называевск – узел автомобильных дорог. По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги, обеспечивающие связь с такими населенными пунктами, как г. Исилькуль, г. Тюкалинск, р.п. Крутинка, с. Кисляки, с. Черемновка, с. Мангут. Основной деятельностью в муниципальном образовании является пищевая промышленность, производство и реализация кирпича.

На территории города Называевск расположены объекты историко-культурного наследия, к ним относятся: памятник В.И. Ленину, Братская могила, памятник воинам ВОВ и др. Городское поселение занимает территорию со спокойным рельефом и заболоченными территориями. Самым крупным является болото Давыдовское, расположенное в южной части городского поселения.

Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Законом Омской области от 30.07.2004г. № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» образовано в границах Называевского муниципального района Омской области и наделено статусом городского поселения муниципальное образование городское поселение – город Называевск (далее – городское поселение).

Успешное выполнение задач развития городского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

На территории городского поселения действует Решение Совета города Называевска от 27.06.2012 г. № 82 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Называевска». Данным муниципальным правовым актом устанавливаются общеобязательные требования к состоянию благоустройства городских территорий, защите окружающей среды, проведению работ, нарушающих существующее благоустройство на территории города.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета городскому поселению - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории городского поселения с целью развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности являются:

− подготовка и утверждение плана реализации генерального плана городского поселения;

− подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

− внесение изменений в правила землепользования и застройки городского поселения;

− подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

Климатическая характеристика

По строительно-климатическому районированию город Называевск находится в IВ климатическом подрайоне.

Территория расположена в центральной лесостепной зоне. Климат умеренно-увлажненный. Средняя температура января -17,5-19,50 С, июля + 18,5-19,50 С. Для температурного режима характерны холодная зима, более теплое и продолжительное лето. Вегетационный период в среднем 160-165 дней. Сумма активных температур составляет 1900-21000 С.

Количество выпадающих осадков равно в среднем за год 350-400 мм, а величина испаряемости - около 600 мм. Территория городского поселения относится к зоне оптимального увлажнения во влажный и средневлажные годы и недостаточного увлажнения в сухой год.

Высота снежного покрова равна 25-35 см. Глубина промерзания почвы 167 см. Продолжительность безморозного периода 110-115 дней.

Рельеф

Город Называевск расположен в южной части Западносибирской равнины. Территория его представляет собой относительно плоскую поверхность. Равнинность обусловлена особенностями геологического строения. Ведущими внутренними рельефообразующими силами являются вертикальные медленные колебательные движения земной коры. На палеозойском фундаменте был сформирован мощный покров из чередующихся пластов морских и континентальных осадочных пород, залегающих горизонтально. Такое залегание пород и обусловило общий равнинный характер. Однообразный рельеф на отдельных участках поселения нарушается понижениями плоских западин и озерными котловинами, встречаются небольшие заболоченные территории.

Гидрография

Гидрографическая сеть в городском поселении не развита. Поверхностные воды представлены отдельными заболоченными участками и мелкими прудами.

Геологическое строение

Омская область расположена в пределах молодой платформы (герцинской плиты). Город Называевск находится на павлодарской свите, относящейся к неогеновой системе кайнозойской группы. Литологический состав представлен глиной пестроокрашенной, жирной, реже песчаной, с известковыми конкрециями и пятнами ожелезнения, с линзовидными прослоями песка, песками и ископаемой фауной.

Характерной особенностью геологического строения является наличие двух тектонических ярусов.

Нижний ярус — фундамент сложен магматическими образованиями (гранитами, диабазами и др.), вулканическими туфами и в разной степени метаморфизованными породами (гнейсами, различными сланцами), образовавшимися в палеозойское и допалеозойское время. Породы фундамента смяты в сложные складки и пересечены разломами северо-восточного и северо-западного направления. По этим разломам одни участки-блоки фундамента опускались, другие — поднимались. В результате тектонических движений блоков фундамента на его поверхности образовались прогибы и выступы.

На поверхности складчатого, палеозойского фундамента лежит верхний ярус — осадочный покров. Он сложен осадочными породами мезозойского и кайнозойского возраста: песками, песчаниками, глинами, аргиллитами (аргиллит — камнеподобная глинистая порода, не размокающая в воде) и др. В породах встречаются окаменелости вымерших животных, остатки растений. Пласты пород залегают почти горизонтально.

На протяжении мезозойской и кайнозойской эр территория поселения трижды заливалась морем, на дне которого накапливались морские осадочные породы. Чередование морских и континентальных (на суше) условий осадконакопления объясняется изменением направления медленных вертикальных колебательных движений земной коры. Опускание земной коры сопровождалось наступанием моря, поднятие — отступанием, а также изменением природных условий.

Таким образом, в образовании мощной толщи чередующихся континентальных и морских осадочных пород покрова большая роль принадлежала медленным вертикальным колебаниям земной коры.

Гидрогеологическое строение

По гидрогеологическому строению территория поселения относится к водоупорному локально-слабоводоносному подразделению, представляющее собой верхнемиоценовый-плиоценовый комплекс (глины, прослои песков, алевритов, скопления известковых конкреций) таволжской, павлодарской и кочковской свиты. Грунтовые воды располагаются на разной глубине, однако основные водоносные горизонты лежат не ниже 10-15 м. На большой глубине залегают пресные грунтовые воды. Нередко водоносные горизонты засолены, особенно в тех случаях, когда близко к поверхности подходят соленосные породы. Минерализация подземных вод первых от поверхности гидрогеологических подразделений составляет 1-3 г/дм3.

Почвы, растительный и животный мир

В лесостепи интразональными почвами являются солончаки, солонцы и солоди. В естественном состоянии они не плодородны. Почвы сформированы в основном на грунтах суглинистого механического состава, богатых растворимыми солями. На территории поселения преобладают лугово-черноземные солонцеватые и солончаковые, а также солонцы лугово-черноземные и черноземно-луговые.

Для лесостепи зональными являются березово-осиновые леса колочного характера. Преобладающей породой в них является береза, а, характерным типом леса — березняк. Костянниково-вейниковый и снытьево-широкотравный березняки имеют в подлеске рябину, шиповник и боярышник. Вторичными типами на пониженных местах являются осинники снытьево- и лабазнико-широкотравные, имеющие богатый и разнообразный травяной покров.

Жилищная сфера

Обеспеченность качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства (как результат – создание дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели жилищной политики.

На территории сформированной части ул. Колхозная, пер. Урожайный жилые дома малоэтажного типа, а также двухквартирные и четырехквартирные жилые дома. По северной части ул. Колхозная предложено к строительству новых жилых объектов малоэтажного типа этажности до 2 этажей.

Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В черте зоны охвата обслуживания населения с учетом предложенных к строительству объектов жилой сферы расположены объекты торговли (магазины, торговые комплексы), а также объекты административного назначения.

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Выбор идеи архитектурно-планировочной и объемно-пространственной композиции площадки определили существующая градостроительная ситуация и природные условия местности. Мероприятия архитектурно-планировочного строительства площадки направлены на улучшение ее архитектурного облика  и повышение уровня благоустройства.

Планировочная структура площадки линейная. Проектируемая уличная сеть разработана с учетом сохранения существующих улиц. Жилая улица имеет удобные связи с внешними коммуникациями. Система улиц и проездов решена как внутригородская. Улица Колхозная является основной композиционной осью площадки. По улицам осуществляется пешеходное и автомобильное движение местного значения. Транзитное движение через площадку исключено. Все улицы предусмотрены с твердым покрытием из асфальтобетона.

Красные линии

Красные линии являются границей, определяющей жилые территории от городских улиц. План красных линий разработан на топографическом плане в масштабе 1:2000 и является документом, на основе которого переносятся в натуру красные линии.

Вертикальная планировка

Организация территории площадки выполнена в пределах красных линий.

При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом естественного рельефа, что дает возможность сократить объемы земляных работ. Отметки по дорогам даны в каждой точке перелома продольного профиля и на перекрестках, предопределяя высотное положение основных зданий и сооружений.

Перенесение элементов проекта на местность

До начала строительства  и освоения площадки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разбить оси улиц  от капитальных сохраняемых жилых зданий;

- Произвести привязку красных линий от осей улиц;

- Разбить наружные границы участков от капитальных зданий и закрепить их постоянными точками.

Точки пересечения красных линий закрепляются на местности. Линия существующей застройки совпадает с красной линией. При новом строительстве планируется отступ от красных линий с учетом правил землепользования и застройки 3 метра.

Основные направления инженерной подготовки территории

Для организации инженерного обеспечения площадки предусмотрено размещение объектов инженерной инфраструктуры, таких как водопроводные сети, сети газоснабжения, линии связи, линии ЛЭП 220 кВ, 0,4 кВ. Размещение данных сетей планируется произвести от существующих инженерных сетей, расположенных по ул. Колхозная. Инженерными коммуникациями планируется обеспечить все проектируемые жилые дома малоэтажной застройки, размещенные на данной территории.

Основные направления развития транспортного обслуживания территории

Основой транспортной схемы проекта планировки территории является утвержденный генеральный план Решением Совета города Называевска от 26 октября 2011 года № 141 «Об утверждении проекта Генерального плана города Называевска Называевского городского поселения города Называевска Омской области».

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция существующих транспортных связей. Организация транспортной связи между элементами планировочной структуры предусмотрена по существующим улицам и дорогам следующей категорий:

- улицы и дороги местного значения: улица Колхозная.

В проекте планировки территории используются наименования улиц, установленные на момент его утверждения. Ширина улиц в пределах красных линий определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категории улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки подземных коммуникаций. Планируется размещение тротуара с твердым покрытием с северной стороны улицы Колхозная.

Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проектируемой территории приняты с учетом общей схемы развития объектов сетей инженерно-технического обеспечения города Называевска, запроектированной в составе Генерального плана.

Трассировка проектируемых сетей проектом планировки территории предусмотрена с учетом комплексной прокладки инженерных сетей, в том числе сохраняемых.

Теплоснабжение

Жилые здания, удалённые от источников централизованного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей, обеспечиваются теплоснабжением от индивидуальных котлов и водонагревателей, работающих на газе.

Централизованное теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки (ИЖЗ) предусмотрено для жилых домов, находящихся в непосредственной близости от магистральных тепловых сетей. Для территорий ИЖЗ, не подключённых к источникам теплоснабжения, проектом предусматривается автономное теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей, работающих на газе.

Водоснабжение

Расход воды составляет 20 куб. м в сутки. Водоснабжение объектов в границах проекта планировки территории осуществляется от существующих городских сетей водопровода, проложенных от водопроводной насосной станции.

Водоотведение

Общий объем стоков составляет 12 куб. м в сутки. Отведение сточных вод объектов в границах проекта планировки территории предусматривается в канализационные люфт-клозеты, планируемые к проложению для каждого жилого объекта индивидуально.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение существующих линий электропередачи напряжением 220 кВ, 0,4 кВ. За расчетный срок, при необходимости, предусмотреть замену силового и коммутационного оборудования линий электропередач. Предусмотреть обеспечение домов малоэтажной жилой застройки электроснабжением.

Газоснабжение

Источником газоснабжения проектируемых объектов в границах проектируемой территории являются газораспределительные сети низкого давления, расположенные в границах проекта планировки. Для газоснабжения объектов жилого значения  в границах проекта планировки территории предусмотрено строительство газопроводов низкого давления вдоль улицы Колхозная. Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления составляет 0,7 км. Расчетный расход газа определен с учетом отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления, автономного отопления жилых домов малой этажности.

Сети телекоммуникаций

Планируемые сети телекоммуникаций проекта планировки территории включают в себя сети телефонизации (в надземном исполнении) с обеспечением доступа к сети «Интернет», междугородной и международной связи с учетом 100-процентной телефонизации проектируемой застройки на 17 номеров.

Проектом планировки территории предусматривается трансляция аналоговых телевизионных каналов и цифровых пакетов телевидения в системе кабельного телевидения с подключением потребителей (17 абонентов) к общегородской информационной сети. Сети радиофикации заменяются эфирным радиовещанием (современные цифровые технологии) с обеспечением населения многоканальным радиовещанием.

Противопожарные мероприятия

В противопожарных целях улицы запроектированы не далее 200 метров друг от друга. Все здания и сооружения запроектированы с учетом противопожарных разрывов. Наружное пожаротушение и подача воды  во время пожара осуществляется пожарными машинами.

Для объектов первой очереди строительства необходимо устраивать пожарные резервуары.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Пожарная безопасность городских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Для обеспечения противопожарной безопасности в настоящее время на территории города Называевска расположена пожарная часть №52 с 7 автомобилями (ул. Колхозная, 13). На расчетный срок увеличение количества объектов пожарной охраны не требуется в соответствии с «Нормами проектирования объектов пожарной охраны», утвержденными заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36.

Мероприятия по санитарной очистке площадки

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

− сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

− организация сбора и удаление вторичного сырья;

− сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

− уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна, вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Задача сохранения экологического равновесия в окружающей природе площадки в проекте уделено большое внимание, решение которого найдено в проведении мероприятий по их сохранению и улучшению:

- Установление очередности строительства;

- Организация планировочно-пространственной структуры;

- Организация системы улиц с учетом снижения вредного влияния транспорта на окружающую среду.

Для уменьшения расстояния действия санитарно-защитных зон проектом предусмотрена высадка зеленых насаждений (лесополос) по периметру сформированной зоны коммунально-складского назначения и зоны планирования  территории, элемента планировочной структуры.