Договор: МК № Ф.2018.467846 от 05.10.2018г.

Заказчик: Администрация Называевского муниципального района

Омской области

Экз.___

Материалы по обоснованию

генерального плана Богодуховского сельского поселения

Называевского муниципального района

Омской области

Шифр Ф.2018.467846-19-2-ПР-ПЗ

Общая пояснительная записка

г. Омск – 2019 г.

Договор: МК № 2018.473601 от 05.10.2018г.

Заказчик: Администрация Называевского муниципального района

Омской области

Экз.___

Материалы по обоснованию

генерального плана Богодуховского сельского поселения

Называевского муниципального района

Омской области

Шифр Ф.2018.467846-19-2-ПР-ПЗ

Общая пояснительная записка

Генеральный директор 						 И.Ф. Кацман

Главный архитектор проекта				 И.К. Андриенко

г. Омск – 2019 г

Содержание

| 1 Общая часть |  | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. 1 Состав проекта | 6 |
|  | 1.2 Общие сведения об объекте работ | 8 |
| Раздел I Анализ состояния и проблемы развития территории Богодуховского сельского поселения |  | 10 |
|  | 1.1 Природные условия и ресурсы | 10 |
|  | 1.1.1 Рельеф, гидрография | 10 |
|  | 1.1.2 Климат | 10 |
|  | 1.1.3 Почвы | 11 |
|  | 1.1.4 Растительный и животный мир | 12 |
|  | 1.1.5 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) | 14 |
|  | 1.1.6 Особо охраняемые природные территории | 15 |
| 1.2 Демографическая ситуация и прогноз численности населения |  | 15 |
|  | 1.2.1 Прогноз численности населения | 17 |
|  | 1.3 Социально-экономические условия | 20 |
|  | 1.3.1 Социальная инфраструктура | 20 |
|  | 1.4 Жилой фонд | 27 |
| Раздел II Перечень мероприятий по обоснованию предложений по территориальному планированию |  | 31 |
|  | 2.1 Планировочная структура | 31 |
|  | 2.2 Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон | 34 |
|  | 2.3 Транспортная инфраструктура | 38 |
|  | 2.4 Производственная сфера | 39 |
|  | 2.5 Ограничения использования территории | 40 |
|  | 2.6 Инженерная защита и подготовка территории | 47 |
|  | 2.7 Система зелёных насаждений | 52 |
| 2.8 Инженерная инфраструктура |  | 54 |
| Раздел III Мероприятия по охране окружающей среды |  | 59 |
|  | 3.1 Охрана воздушного бассейна | 60 |
|  | 3.2 Воздействие физических факторов | 63 |
|  | 3.3 Охрана лесов | 68 |
|  | 3.4 Санитарно-защитные зоны | 68 |
|  | 3.5 Охрана поверхностных и подземных вод | 71 |
|  | 3.6 Охрана почв 3.7 Отходы производства и потребления | 74 |
|  |  | 74 |
| 3.8 Мероприятия по сбору, утилизации и вывозу отходов |  | 75 |
| 3.8.1 Санитарная очистка территории |  | 75 |
| Раздел IV Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 80 |
| 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера |  | 80 |
| 4.2 Селитебный техногенез |  | 80 |
| 4.3 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы |  | 82 |
| 4.3.1 Метеорологические опасности |  | 82 |
| 4.4 Лесные пожары |  | 86 |
| 4.5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  | 87 |
| 4.5.1 Аварии на взрывопожароопасных объектах |  | 88 |
| 4.5.2 Аварии на системах жизнеобеспечения |  | 89 |
| 4.6 Биолого-социальные опасности |  | 100 |
| 4.7 Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов чрезвычайных ситуаций |  | 102 |
| 4.8 Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения |  | 106 |

##### 1 Общая часть

Проект «Генеральный план Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области» (далее – Генеральный план, Генплан) выполнен в рамках муниципального контракта №  Ф.2018.467846 от 05.10.2018 г., заключенного между Управлением строительства, муниципального имущества и закупок, жилищно-коммунального комплекса и сельского хозяйства Называевского муниципального района, действующего от имени Администрации Называевского муниципального района Омской области и ЗАО «ЦГТ», согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 19 сентября 2018 года № ППИ 0152200004718001171.

Генеральный план разрабатывался в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, закона Омской области от 09.03.2007г. № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», с учетом положений Схемы территориального планирования Омской области, утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 19.08.2009г. № 156-п, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24.06.2013г. № 93, региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 08.07.2019 г. № 1-п.

Работа выполнена на базе полученных при содействии Заказчика исходных материалов, официальных данных, характеризующих количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области.

Генеральный план Богодуховского сельского поселения разработан на период до 2039 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Электронная версия проекта «Генеральный план Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области» реализована в виде растров выходных материалов в форматах *.jpg, *.pdf и рабочих наборов проекта (*.wor) формата MapInfo. Каждый рабочий набор состоит из совокупности таблиц (*.tab). Для просмотра и редактирования данных предполагается использование программы MapInfo Professional версии 7.8 и выше.

Для разработки Генерального плана использовались:

- цифровые космоснимки населенных пунктов с. Богодуховское, д. Кочковатка, д. Милютино,  ж. д. путевой пост № 48, разъезд Кочковатский  в масштабе 1:5000, 2015 год;

- сельскохозяйственные карты М 1:10000, выполненные филиалом ГОСАГРОПРОМ СССР ВИСХАГИ.

1.1 Состав проекта

Таблица 1.1 – Состав генерального плана Богодуховского сельского поселения

Называевского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименование | Масштаб |  | Основное содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БОГОДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| Генеральный план |  |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 2 | Карты, схемы |  |  |  |
| 2.1 | Карта границ поселения и населённых пунктов, входящих в состав Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 25 000 | Административные границы сельского поселения и населённых пунктов, входящих в него, – существующие и проектируемые |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 25 000 | Размещение существующих и планируемых объектов капитального строительства местного значения различных сфер обслуживания населения, линейных объектов (инженерная инфраструктура) |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения населённых пунктов Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 5 000 |  |
| 2.3 | Карта фонационных зон Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 25 000 | Размещение функциональных зон в границах поселения и границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |
|  | Карта фонационных зон территорий населённых пунктов Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 5 000 |  |
| Материалы по обоснованию Генерального плана |  |  |  |  |
| 1 | Общая пояснительная записка |  |  |  |
| 2 | Карты, схемы |  |  |  |
| 2.1 | Карта современного использования Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 25000 | Административные границы сельского поселения и населённых пунктов, входящих в него, категории земель – существующее положение. Размещение существующих объектов капитального строительства различных сфер обслуживания населения в границах поселения и населённых пунктов поселения |
| 2.2 | Карта современного использования территории населённых пунктов Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области. |  | 1: 5 000 |  |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 25000 | Размещение объектов и границ зон с особыми условиями использования территории (ООПТ, объекты археологического и культурного наследия и т.п.), санитарно-защитных и охранных зон, а также территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 2.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населённых пунктов Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 5 000 |  |
| 2.5 | Карта-схема границ лесничеств, лесопарков Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области |  | 1: 25000 | Границы лесничеств, целевое назначение лесов, наименование участкового лесничества |

1.2 Общие сведения об объекте работ

Богодуховское сельское поселение расположено в юго-восточной части Называевского муниципального района и граничит на севере с Лорис-Меликовским и Налимовским сельскими поселениями, на востоке – с Тюкалинским муниципальным районом, на юге – с Черемновским сельским поселением, на западе – с Жирновским сельским поселением.

Общая площадь земель Богодуховского сельского поселения – 26366 га, из них на долю земель сельскохозяйственного назначения приходится ≈51%.

В состав Богодуховского сельского поселения входит пять населенных пунктов: село Богодуховка, деревня Кочковатка, деревня Милютино, ж. д. путевой пост № 48 и разъезд Кочковатский.

Административный центр поселения – село Богодуховка – расположено в 40 км от районного центра г. Называевск. Образовано село в 1886 году.

История его возникновения такова – В 1886 г. крестьяне - переселенцы из Полтавской, Черниговской, Харьковской губерний основали на озере Шалобановом поселок Богодуховский. Среди первых жителей Богодуховки были украинские крестьяне Николай Иванович Гончаренко, Алексей Архипович Емельяненко, Митрофан Михайлович Харченко, Пимен Косьмич Корчень, Авксентий Никифорович Пичкобий, Александр Самсонович Максименко, Никифор Иосифович Кручко, Григорий Федорович Глущенко, Иван Иванович Жихаренко, Прохор Павлович Лущенко. В 1903 г. в пос. Богодуховский Драгунской Волости насчитывалось 45 дворов, в них 236 человек, в т. ч. 130 мужского пола и 106 женского. Каждое 10 июля в Богодуховке проводился съезжий праздник.

На данное время село Богодуховка является Административным центром Богодуховского сельского поселения. На территории Богодуховского сельского поселения находится 5 населённых пунктов, в которых проживает 472 человека.

Деревня Милютино: деревня Милютино была основана в 1891 году. Из России, в поисках земель отправлялись "ходоки" в Сибирь. Переселенцы облюбовали место неподалеку от железной дороги, рядом с небольшим озерцом, но подальше от селений старожилов (Лески и Черемновка). Переселенцы были поражены богатством земельных и лесных массивов. Прибывшие новоселы были трудолюбивы, и поэтому обосновали крепкие хозяйства. Первые жители нанимались в работники к крепким хозяевам в Лесках и Черемновке и таким образом зарабатывали домашний скот, лошадей. Первые переселенцы были из Пензенской области, из селений Ждановское и Бекетовское.

В 1930-х годах образовался колхоз, председателем которого стал Тимофеев Андрей Степанович. Село сначала назвали Моховое, в состав которого входили две улицы:  Ждановская и Бекетовская, впоследствии два колхоза: "имени Андреева" и "Свободный труд". На территории села Милютино располагался сельский совет, в состав которого входили деревни: Милютино, Пятково, Алексеевка, Богодуховка.

1941 год. Началась война. Более 70 человек мужского населения ушли на фронт, только 25 человек вернулись домой. В годы войны вся тяжесть сельского труда легла на плечи женщин, детей, стариков и инвалидов.

После войны жили очень трудно, хлеба получали мало, платили большой налог, но работали все исправно, старались, и даже веселиться умели. Строили новые дома, скотные дворы, был построен клуб. В 1967 году по просьбе жителей была открыта восьмилетняя  школа, которая была построена силами родителей. А в 1986 году открылась девятилетняя школа, которая действует до сих пор. В конце 50-х годов был открыт первый фельдшерско-акушерский пункт. В 1971 году появилась первая библиотека, перевезенная из Кочковатки. В середине 70-х годов начался бурный отток жителей из села. Люди ехали искать более благоустроенной жизни. Это отразилось на сельскохозяйственном производстве. Уменьшились посевные площади, снизилось поголовье скота, поредели улицы. Но в 1992 году Милютино вошло в состав совхоза "Железнодорожник", и отток жителей прекратился, стали оставаться молодые семьи. На территории совхоза был открыт сельский совет и почтовое отделение (Богодуховка). В 1998 году железная дорога отказалась финансировать и поддерживать совхоз. Рабочие не получали заработную плату, стали запускаться поля и редеть фермы. В настоящее время в состав деревни Милютино входит три улицы:  Солнечная, Озерная, Зеленая. Действуют школа, сельский клуб, магазин, фельдшерско-акушерский пункт.

Деревня  Кочковатка:  Основана деревня в 1896 году белорусскими поселенцами. С 1934 года на территории Кочковатки действовали 2 колхоза: колхоз «Им. Ленина» и колхоз «им. Кагановича». В 1964 году вошла в состав совхоза «железнодорожник», вместе с сёлами Богодуховка, Черемновка, Спасск и др. Но в 2002 году сгорело помещение с телятами, после чего всё хозяйство дало трещину и начало рушится. В 2004 году совхоз окончательно «развалился». Жители деревни остались без работы. В 2005 году была закрыта Кочковатская девятилетняя школа (обучали с 1-4 класс), но уже на следующий год была закрыта и начальная школа. В данный момент в состав деревни Кочковатка входят две улицы: улица Южная и улица Северная. Действуют ФАП и сельский клуб.

Разъезд Кочковатский основан в 1913 г. В 1928 году разъезд № 49 состоял из 10 хозяйств в составе Черемновского сельсовета Называевского района Омского округа Сибирского края, основное население – русские.  Сейчас разъезд Кочковатский входит в состав Богодуховского сельского поселения.

Раздел I Анализ современного состояния территории Богодуховского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития

1.1 Природные условия и ресурсы

1.1.1 Рельеф, гидрография

Территория Богодуховского сельского поселения представляет собой низменную равнину с неглубокими блюдцеобразными понижениями, именуемыми западинами, и пологими невысокими гривными подъёмами. Пологие берега озёр и болот, незначительность высоты гривных подъёмов делают почти незаметными изменения в форме рельефа. Таким образом, территория поселения имеет микрозападинный рельеф. Определенный вид  рельефа, характеризующийся понижениями и наличием гривообразных повышений, является типичным для формирования почв солонцового ряда.

По геоморфологическому районированию Омской области поселение находится на территории неогеновой озёрно-аллювиальной, обширной плоской равнины с пологоволнистым рельефом – Ишимской степи. Понижения рельефа преимущественно заняты березовыми и березово-осинными колками, иногда заболоченными.

Гидрографическая сеть на территории Богодуховского поселения не выражена, рек и ручьёв нет. В связи со слабой дренированностью поверхности грунтовые воды залегают неглубоко и в понижениях рельефа нередко вызывают заболачивание. Минерализация грунтовых вод незначительная, она составляет 0,1 – 0,5 г/л, по химическому  составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные и кальциево-магниевые. Грунтовые  воды в Называевском районе способствуют формированию гидроморфных и полугидроморфных минеральных почв. Проявление гидроморфизма зависит  здесь в большей степени от почвенно-грунтовых вод, гранулометрического  состава почв, грунтов и рельефа. Поскольку мощность четвертичных отложений невелика, а коренные палеогеновые и неогеновые толщи соленосны, грунтовые воды часто засолены. На всей площади района распространены озёрные и болотные понижения. Все озёра бессточные. Одной из проблем района является избыточное увлажнение и, как следствие, подтопление отдельных населённых пунктов.

1.1.2 Климат

Климат Богодуховского сельского поселения типично-континентальный, формируется главным образом под влиянием свойств азиатского материка, воздействие атлантических воздушных масс невелико. Климат теплый, умеренно увлажненный. Беспрепятственное проникновение арктических холодных масс воздуха с севера и сухих из Казахстана и Северной Азии обуславливает резкие и быстрые изменения погоды и приводит к общей неустойчивости климата. Основными чертами климата являются: суровая продолжительная зима; сравнительно короткое, но жаркое лето; короткие переходные зоны весной и осенью; поздние весенние и ранние осенние заморозки. Продолжительность безморозного периода (120-130) дней, наблюдаются резкие суточные и месячные колебания температур.

Средняя температура января – 19º С, абсолютный минимум – 54 °С, средняя температура июля + 18,5º С, максимальная поднимается до +39 – 41 °С. Распределение осадков происходит неравномерно: на севере: 400-500 мм, на крайнем юге области - менее 300 мм. Глубина промерзания почвы в среднем 180 сантиметров. В связи с небольшой высотой снежного покрова промерзание почвы возможно до 215-260 сантиметров. Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября, высота его к концу зимы достигает 62-84 сантиметра. Продолжительность залегания снежного покрова 150-160 дней. На зимний период приходится наименьшее количество осадков, большая часть выпадает в летнее время. Продолжительность периода снеготаяния 18-20 дней. В течение всего зимнего периода преобладают ветры юго-западных и западных направлений.

Абсолютная влажность воздуха, характеризующая влагосодержание воздуха, наиболее высокая в июле – августе, а наиболее низкая в январе – феврале. Более часто отмечаются туманы и выпадение инея, что способствует увеличению осадков.

В Называевском районе осенью, весной и зимой преобладают юго-западные ветры и только в  летний период северо-западные. Среднегодовая скорость ветра колеблется от 3,7 до 4,4 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) составляет от 9 до 15 дней, а в тёплый период года, с апреля по сентябрь 5,3 – 7,6 дней. Ураганные ветры явление очень редкое.

Богодуховское сельское поселение относится к подзоне северной лесостепи.  Природные ресурсы северной лесостепи способствуют развитию молочного животноводства, так как в данной подзоне значительные площади заняты естественными пастбищами и сенокосами, а агроклиматические условия благоприятны для выращивания кормовых культур (фуражных, гороха, сеяных трав, кормовых корнеплодов).

1.1.3 Почвы

Главными почвообразующими породами, на которых повсеместно образуются почвы, являются преимущественно четвертичные образования разного возраста, происхождения  и литологического состава. Основными  почвообразующими породами на территории лесостепи Западной Сибири являются субареальные озерно-болотные отложения. Преобладание засоленных почвообразующих пород тяжёлого гранулометрического состава объясняет большое распространение тяжелосуглинистых солонцов. Богодуховское сельское поселение относится к Называевскому солонцовому недренированному сильно микрорельефному агропочвенному району, поэтому почвообразующими факторами для него являются: засоленность пород, низкий уровень грунтовых вод (полное отсутствие автоморфных почв и преобладание гидроморфных почв), недренированность, тяжелый гранулометрический состав. В связи с вышеперечисленными факторами,  основными почвами района являются солонцы и солоди. Состав и свойства материнских  пород имеют большое значение для формирования почвенного покрова. При сильно выраженной микрорельефности и комплексности зоны в весенний период создается исключительная пестрота в поспевании массивов к обработке. В понижениях вода застаивается довольно долго, а в плакорных условиях в это время идет интенсивное  испарение влаги из почвы. Провести раннее рыхление поверхности почвы (для ослабления испарения) в нужные оптимальные сроки на многих массивах не представляется возможным. Пестрота влагозапаса в почве приводит к неравномерности развития растений и в конечном счете к пестроте урожаев. Период спелости почв здесь  короткий и потому проводить все  работы надо в очень сжатые сроки. Всякая затяжка ведет к резкому  ухудшению качества полевых работ, т. к. пахотный слой почвы иссушается, семена заделываются неравномерно, всходы получаются недружные. Высота получаемых в зоне урожаев определяется во многом частотой выпадания атмосферных  осадков во все фазы развития растений – до налива зерна, а не суммарным  годовым их количествам.   Почвообразующие  породы влияют на состав, свойства формирующихся  почв и скорость идущих процессов  почвообразования. Почвы северной лесостепи отличаются сильной комплексностью. По западинам и болотным понижениям формируются лугово-болотные и болотные почвы. Засоленные почвы, имея плохую структуру, медленно прогреваются, сильно размокают весной и цементируются летом. Особенно ярко это проявляется в засушливые годы. Под лесами, приуроченными к повышенным участкам рельефа, развиваются солоди, под степной растительностью – солонцы, солонцеватые и обыкновенные черноземы, иногда солончаки. Леса колочного типа состоят из пушистой бородавчатой березы, осины. Подлесок в березняках состоит из шиповника, боярышника, черемухи и смородины. Колки подзоны занимают большие участки, образуя крупные лесные массивы.

1.1.4 Растительный и животный мир

Растительность преимущественно представлена чередованием берёзовой рощи и колков с остепнёнными лугами, в составе которых много степных видов травянистых растений –овсяница, ложноовечья, тимофеевка степная, люцерна серповидная, лабазник, морковник Морисона, зопник клубненосный. Пониженные и лучше увлажненные участки, особенно межгривные пространства, характеризуются развитием солонцеватых и солончаковых лугов. В Называевском районе широко распространены засоленные и болотные почвы с характерной  для них интразональной растительностью.
На болотных и лугово-болотных почвах распространены автотрофная и  мезотрофная растительность. Травянистый покров в лесах состоит из вейника, костяники, майника. На открытых безлесных пространствах распространены в травостое остепнённых лугов такие растения, как тысячелистник, полынь, типчак, ковыль, луговой мятлик, степная тимофеевка, клевер, чина. Своеобразны ландшафты займищ, которые представляют собой плоские пониженные пространства, покрытые зарослями высокостебельных болотных растений: тростником, камышом, рогозой, а также осокой, Иван-чаем, лютиком, сибирской ивой. Это самые молодые ландшафты лесостепи, возникающие на месте бывших озёр.

Солоди луговые развиваются в крупных лесостепных понижениях с лесисто-травянистой растительностью. На солончаках растительность представлена или специфическими видами, не образующими  сомкнутого растительного покрова, или отсутствует. Количество биомассы, поступающей  в почву в биогеоценозах  и  агроценозах  зоны, составляет 2200 ц/га. Это район широкого сельскохозяйственного  освоения - преобладание агроценозов  над биоценозами, массовое освоение солонцов, в том числе и в  пашню, с активным внедрением химической и агротехнической мелиорации.

Древесная растительность представлена лесами колочного вида. Колки растут в западинах или на возвышенных участках рельефа с выщелоченными солонцами, а также лесными темно-серыми почвами. Леса представлены в большей степени берёзой и осиной, в меньшей – сосной и елью. Колки разделены небольшими остепнёнными лугами, поэтому создаётся видимость сплошного лесного массива. Подлесок образован невысокими кустарниковыми ивами, реже встречается тальник, шиповник, чёрная смородина.

Животный мир Называевского района достаточно разнообразен. Из хищников водится лисица. Из боровой дичи – тетерева, серые куропатки, белые куропатки. В лесах обитает колонок, хорь, заяц-беляк. Из копытных в районе учтены косули, лоси, кабаны, которых привлекают благоприятные природные условия: наличие естественных укрытий, обильная кормовая база. Большое количество зайцев-беляков. Численность кабанов определяется всего 180-ю особями. Лоси, волки, кабаны, иногда ещё встречающиеся в Называевском районе, являются в основном проходящими животными, т.е. попадающими на территорию района временно, в период миграции. Богаты жизнью, особенно с прилётом водоплавающей птицы, озёра и болота. Пролетают и останавливаются на кормёжку кулики-бекасы, утки, гуси, белые лебеди, последние выводят здесь птенцов.

1.1.5 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территории объектов культурного наследия включают в себя земельные участки, в границах которых расположены:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

На территории Богодуховского сельского поселения объекты культурного и археологического наследия отсутствуют.

1.1.6  Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны (федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ).

В настоящее время особо охраняемые природные территории на территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют.

1.2 Демографическая ситуация и прогноз численности населения

- Население

Согласно предоставленных данных, общая численность населения Богодуховского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года составила 472 человека, средняя плотность населения по поселению – 1,8 чел/ км2.

- Таблица 1.2.1 - Численность населения Богодуховского сельского поселения

| - № п/п | - Наименование - населённого пункта | - Площадь нас.пункта*, - км2 | - Численность, чел | - Плотность, чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | село Богодуховка | 0,22 | 118 | 536 |
| - 2 | деревня Кочковатка | 0,61 | 75 | 123 |
| - 3 | деревня Милютино | 0,51 | 167 | 327 |
| - 4 | Разъезд Кочковатский | 0,14 | 107 | 764 |
| - 5 | Ж.д. пост № 48 | 0,39 | 5 | 13 |

- * - площадь населенного пункта указана по данным обмера цифрового слоя

Демографическая ситуация в Богодуховском сельском поселении характеризуется невысоким  уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, и высоким уровнем смертности.

- Таблица 1.2.2 - Динамика численности населения Богодуховского сельского поселения

| - Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Численность населения, чел | 471 | 461 | 460 | 466 | 472 |
| - Родилось, чел | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| - Умерло, чел | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| - Естественный прирост/убыль, чел | -3 | -6 | -7 | -1 | -1 |
| - Прибыло, чел | 2 | 8 | 29 | 10 | 8 |
| - Убыло, чел | 9 | 3 | 16 | 3 | 1 |
| - Миграционный прирост/убыль, чел | -7 | 5 | 13 | 7 | 7 |
| - Рождаемость, промилле | 8.49 | 6,5 | 4,3 | 10,7 | 2.1 |
| - Смертность, промилле | 14,8 | 19,5 | 19,6 | 12.8 | 4,2 |
| - Миграция, промилле | -14.8 | 10,8 | 28.3 | 15.0 | 14.8 |

- Данные динамики численности населения  Богодуховского сельского поселения свидетельствуют о росте  населения в большей степени за счет миграционных процессов.

- В последние 3 года наметилась небольшая тенденция относительной стабилизации численности населения.

Система расселения

Население Богодуховского сельского поселения рассредоточено по пяти  населённым пунктам, из них три  населённых  пункта – с. Богодуховка, д. Милютино и разъезд Кочковатский относятся к категории средних (более 100 человек), остальные – к категории мелких.

Самая большая плотность населения в с. Богодуховка, д. Милютино, д. Кочковатка  и на разъезде Кочковатский (536; 327; 123 и 764 чел/км2 соответственно),  самая маленькая –  ж. д. путевой пост № 48 (-менее  50 чел/км2).

Трудовые ресурсы

Согласно данных, предоставленных администрацией поселения, в Богодуховском сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 г., трудоспособное население составляло ≈ 58% общей численности населения поселения.

Наибольший процент трудоспособного населения на ЖДПП №48 (80%), так как это специализированный рабочий участок для регулирования движения (пропуска) поездов.  В селе Богодуховка  на долю трудоспособного населения приходится 55%, в деревне Кочковатка – 58 %, в деревне Милютино – 61% и на РЗД Кочковатский – 55%.

- Таблица 1.2.3 - Возрастной состав Богодуховского сельского поселения

| - № п/п | - Населенный пункт | - Чис-лен-ность, - всего | - Дети, - подростки |  | - Трудоспособное - население |  | - Пенсионеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - чел | - % | - чел | - % | - чел | - % |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | село Богодуховка | 118 | 25 | 21 | 65 | 55 | 28 | 24 |
| - 2 | деревня Кочковатка | 75 | 11 | 15 | 52 | 69 | 12 | 16 |
| - 3 | деревня Милютино | 167 | 27 | 16 | 108 | 64 | 32 | 20 |
| - 4 | ж.д. путевой пост № 48 | 107 | 24 | 22 | 59 | 56 | 24 | 22 |
| - 5 | Разъезд Кочковатский | 5 | - | - | 4 | 80 | 1 | 20 |
|  | ВСЕГО: | 472 | 87 | 18 | 288 | 61 | 97 | 21 |

Динамика численности населения в разрезе возрастных групп показывает, что коэффициент нагрузки трудоспособного населения (соотношение численности населения за пределами трудоспособного возраста к численности населения трудоспособного возраста) в Богодуховском сельском поселении за 2017 год составляет  0,63, тенденция увеличения коэффициента нагрузки наблюдается с 2015 года.

1.2.1 Прогноз численности населения

В целом по Богодуховскому сельскому поселению, начиная с 2015 года, наблюдается тенденция  небольшого увеличения численности населения. Это произошло в большей степени за счет механического притока населения.

Динамика численности населения Богодуховского сельского поселения, согласно данных, предоставленных администрацией поселения, приведена в таблице 1.2.1.1.

- Таблица 1.2.1.1 - Динамика численности населения Богодуховского сельского поселения

| Год | Численность, человек | Рост/Убыль населения, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2013 | 471 | -2,1 |
| 2014 | 461 | -0.2 |
| 2015 | 460 | 1.3 |
| 2016 | 466 | 1,3 |
| 2017 | 472 | 1,3 |

Динамика численности населения Богодуховского сельского поселения,  согласно данных, предоставленных администрацией поселения, приведена в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2 - Динамика численности населения  Богодуховского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| - № п/п | - Поселение | - Численность, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | село Богодуховка | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 |
| - 2 | деревня Кочковатка | 73 | 70 | 73 | 74 | 75 |
| - 3 | деревня Милютино | 171 | 170 | 171 | 161 | 167 |
| - 4 | Разъезд Кочковатский | 102 | 97 | 93 | 108 | 107 |
| - 5 | ж. д. путевой пост № 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | - ВСЕГО: | 471 | 461 | 460 | 466 | 472 |
|  | - Чел. | -1 | -1 | +6 | +6 | - |
|  | - % | -0,2 | -0,2 | +1,3 | +1,28 |  |

Определение прогнозной численности населения  Богодуховского сельского поселения осуществлялось по каждому населенному пункту поселения на основании данных предоставленных администрацией поселения.

Перспективная численность населения Богодуховского сельского поселения рассчитывалась c использованием демографического прогноза (статистический метод) по формуле:

Нр= Нф * (1+ П/100) t , где

Нр – расчетная численность через t лет, чел;

Нф – фактическая численность на начальный год расчета, чел;

П – среднегодовой прирост населения (естественный и миграционный) %;

t – расчетный срок.

Расчет перспективный численности населения:

а) в с. Богодуховка

За последние 6 лет по данным, предоставленным администрацией Богодуховского СП, прироста  населения в с. Богодуховка нет, берем прирост 0,4%, как оптимистический вариант.

I очередь (на 2028 год)

Н = 118 х (1+ 0,4/100)10 = 120 чел.

Расчетный срок (на 2038 год)

Н = 118 х (1+ 0,4/100)20 = 130 чел.

б) в д. Кочковатка

По данным за последние 3 года берем средний прирост 1,35%,

I очередь (на 2028 год)

Н = 75 х (1+ 1,35/100)10 = 85 чел.

Расчетный срок (на 2038 год)

Н = 75 х (1+ 1,35/100)20 = 98 чел.

в) в д. Милютино

По данным за последние 6 лет берем средний прирост 0,5%,

I очередь

Н = 167 х (1+ 0,5/100)10 = 175 чел.

Расчетный срок

Н = 167 х (1+0,5/100)20 = 183 чел.

г) разъезд Кочковатский

По данным за последние 5 лет берем средний прирост 1,1%,

I очередь (на 2028 год)

Н = 107 х (1+ 1,1/100)10 = 117 чел.

Расчетный срок (на 2038 год)

Н = 107 х (1+ 1,1/100)20 = 128 чел.

г) в ж. д. ПП № 48

За последние 6 лет по данным, предоставленным администрацией Богодуховского СП, прироста населения в ж. д. ПП № 48 нет, берем как оптимистический вариант

I очередь (на 2028 год)

Н = 5+2= 7 чел.

Расчетный срок (на 2038 год)

Н = 5+3=8  чел.

- Перспективная численность населения Богодуховского сельского поселения рассчитывалась по 2 вариантам:

- I. Сохранение на весь прогнозируемый период существующей динамики численности населения, усредненной по последним шести годам.

- II. По лучшим показателям естественного и миграционного прироста/убыли населения (наименьшая убыль, наибольший прирост).

- Анализируя полученные результаты, проектом принят следующий вариант расчета перспективной численности населения:

- для каждого населенного пункта коэффициент среднегодового прироста населения (естественный и миграционный) принимается индивидуально по оптимистическому варианту:

- в д. Кочковатка, д. Милютино и на РЗД Кочковатский берем по статистическим данным за последние 5-6 лет,

- в с. Богодуховка и на ЖДПП №48 планируем небольшой прирост при благоприятных условиях в этих населенных пунктах.

- Таблица 1.2.1.3 - Перспективная численность населения Богодуховского сельского поселения в разрезе населённых пунктов

| - № п/п | - Населённый - пункт | - Численность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - на 01.01.18г., человек | - 2028 год, тыс. чел. | - 2038 год, тыс. чел. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | село Богодуховка | - 118 | - 120 | - 130 |
| - 2 | деревня Кочковатка | - 75 | - 85 | - 98 |
| - 3 | деревня Милютино | - 167 | - 175 | - 183 |
| - 4 | Разъезд Кочковатский | - 107 | - 117 | - 128 |
| - 5 | ж.д. путевой пост № 48 | - 5 | - 7 | - 8 |
| ВСЕГО: |  | - 472 | - 504 | - 547 |

##### 1.3 Социально-экономические условия

1.3.1 Социальная инфраструктура

- В состав социальной инфраструктуры входят учреждения здравоохранения, образования, культуры, физкультурно-оздоровительные учреждения и объекты и другие.

- Перечень существующих объектов социальной инфраструктуры, согласно данных, предоставленных администрацией  Богодуховского сельского поселения, приведен в таблице

- Таблица 1.3.1.1 - Объекты социальной сферы Богодуховского сельского поселения

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - Учреждения здравоохранения |  |
| - с. Богодуховка | - Фельдшерско-акушерский пункт |
| - д. Милютино | Фельдшерско-акушерский пункт |
| - д. Кочковатка | Фельдшерско-акушерский пункт |
| - Учреждения образования и дошкольного воспитания |  |
| - д. Милютино | - Общеобразовательная школа |
| - Учреждения физической культуры и спорта |  |
| - д. Милютино | - Спортивная площадка |
| - Учреждения культуры, искусства, религии |  |
| - с. Богодуховка | - Клуб |
| - д. Милютино | - Клуб |
| - д. Кочковатка | - Клуб |
| - Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |
| - с. Богодуховка | - Магазин |
| - д. Милютино | - Магазин |
| - д. Кочковатка | - Магазин |
| - Объекты административно-делового и хозяйственного назначения |  |
| - с. Богодуховка | - Администрация сельского поселения |
|  | - Почтовое отделение |

Таблица 1.3.1.2 – Расчет потребности в объектах социальной сферы с. Богодуховка

Население I –очередь: - 120 чел.

Расчетный срок: - 130 чел.

| № п/п |  |  | Наименование |  |  | Мощность |  |  |  | Норматив на 1000 жителей |  | Требуемая мощность |  |  |  |  |  |  | существующая сохраняемая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проект |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новое строительство |  |  | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  | - |  | - |  | 70 мест |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | - |  | 9 |  |  | - |
| 2 |  |  | Школьные учреждения |  |  | - |  | - |  | 125 мест |  | 15 |  |  | 17 |  |  |  | - |  | 17 |  |  | - |
| 3 |  |  | Внешколь-ные учреждения |  |  | - |  | - |  | 10% от общего числа школьников |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Объ-ект |  |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | - |  | - |  | по заданию на проектирование (объект) |  | объект |  |  | объект |  |  |  | - |  | При клубе |  |  | 0,2 га |
| 5 |  |  | Аптека |  |  | - |  | - |  | Объект |  | Объект |  |  | Объект |  |  |  |  |  | При ФАПе |  |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Спортивный зал |  |  | Объект |  | Объект |  | 0,7-0,9 га |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | - |  |  | 0,7 га |  |
| Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Клуб |  |  | 30 |  | 30 |  | 300 |  | 36 |  |  | 39 |  |  |  | 30 |  | - |  |  | - |  |
| 8 |  | Библиотеки |  |  | - |  | - |  | 4 –тыс. / 2 |  | 0,480 |  |  | 0,520 |  |  |  | - |  | 0,520 |  |  | при клубе |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Магазины |  |  | - |  | - |  | 300 м2 |  | 36 |  |  | 39 |  |  |  | - |  | 40 |  |  |  |  |
| 10 |  | КБО |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - Администрация муниципального поселения |  |  | - Объект |  |  | - Объект |  | - Объект |  |  |  | - |  |  | - | Объ-ект |  |  | - |  |  |  |  |
| - 12 | - Почтовое отделение |  |  | - Объект |  |  | - Объект |  | - Объект |  |  |  | - - |  |  | - - | - Объ-ект |  |  | - - |  |  |  |  |

Таблица 1.3.1.3 – Расчет потребности в объектах социальной сферы д. Кочковатка

Население I –очередь: - 85 чел.

Расчетный срок: - 98 чел.

| № п/п |  | Наименование |  | Мощность |  |  |  | Норматив на 1000 жителей |  | Требуемая мощность |  |  |  | существующая сохраняем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новое строительство |  | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | - |  | - |  | 70 мест |  | 6 |  | 7 |  | - |  | 7 |  | - |
| 2 |  | Школьные учреждения |  | - |  | - |  | 125 мест |  | 10 |  | 12 |  | - |  | 12 |  | - |
| 3 |  | Внешкольные учреждения |  | - |  | - |  | 10% от общего числа школьников |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | Объект |  | Объект |  | по заданию на проектирование (объект) |  | Объ-ект |  | Объ-ект |  | Объе-кт |  | - |  | 0,2 га |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения |  | - |  | - |  | 0,7-0,9 га |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,7 га |  |
| Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клуб |  | 20 |  | 20 |  | 300 |  | 25 |  | 29 |  | 20 |  | - |  | - |  |
| 10 | Библиотеки |  | - |  | - |  | 4 –тыс. / 2 |  | 0,392 |  | 0,340 |  | - |  | 0,340 |  | при клубе |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины продовольственных товаров |  | - |  | Объект |  | 300 м2 |  | 25 |  | 29 |  | - |  | 29 |  |  |  |

Таблица 1.3.1.4 – Расчет потребности в объектах социальной сферы д. Милютино

Население I –очередь: - 175 чел.

Расчетный срок: - 183 чел.

| № п/п |  | Наименование |  | Мощность |  |  |  | Норматив на 1000 жителей |  | Требуемая мощность |  |  |  | существующая сохраняем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новое строительство |  | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | - |  | - |  | 70 мест |  | 12 |  | 12 |  | - |  | В шко-ле |  | - |
| 2 |  | Школьные учреждения |  | - |  | 60 |  | 125 мест |  | 21 |  | 23 |  | 60 |  | - |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | Объект |  | Объект |  | по заданию на проектирование (объект) |  | Объ-ект |  | Объ-ект |  | Объ-ект |  | - |  | 0,2 га |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения |  | - |  | - |  | 0,7-0,9 га |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,7 га |  |
| Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клуб |  | 60 |  | 60 |  | 300 |  | 51 |  | 54 |  | 60 |  | - |  | - |  |
| 10 | Библиотеки |  | - |  | - |  | 4 –тыс. / 2 |  | 0,680 |  | 0,720 |  | - |  | 0,720 |  | при клубе |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины продовольственных товаров |  | - |  | - |  | 100 м2 |  | 17 |  | 18 |  | - |  | 18 |  |  |  |
| 12 | Магазины непродовольственных товаров |  | - |  | - |  | 200 м2 т.п. |  | 34 |  | 36 |  | - |  | 36 |  |  |  |

Таблица 1.3.1.5 – Расчет потребности в объектах социальной сферы РЗД Кочковатский

Население I –очередь: - 117 чел.

Расчетный срок: - 128 чел

| № п/п |  | Наименование |  | Мощность |  |  |  | Норматив на 1000 жителей |  | Требуемая мощность |  |  |  | существующая сохраняем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новое строительство |  | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | - |  | - |  | 70 мест |  | 12 |  | 13 |  | - |  | 13 |  | - |
| 2 |  | Школьные учреждения |  | - |  | - |  | 125 мест |  | 14 |  | 16 |  | - |  | 16 |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | - |  | - |  | по заданию на проектирование (объект) |  | Объ-ект |  | Объ-ект |  | - |  | Объ-ект |  | 0,2 га |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения |  | - |  | - |  | 0,7-0,9 га |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,7 га |  |
| Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клуб |  | - |  | - |  | 300 |  | 35 |  | 38 |  | - |  | 38 |  | - |  |
| 10 | Библиотеки |  | - |  | - |  | 4 –тыс. / 2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | - |  | 0,5 |  | при клубе |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины продовольственных товаров |  | - |  | - |  | 100 м2 |  | 35 |  | 38 |  | - |  | 38 |  |  |  |

- Таблица 1.3.1.6 – Расчет потребности в объектах социальной сферы ЖДПП №48

- Население I –очередь: - 7 чел.

- Расчетный срок: - 8 чел.

| № п/п |  | Наименование |  | Мощность |  |  |  | Норматив на 1000 жителей |  | Требуемая мощность |  |  |  | существующая сохраняем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новое строительство |  | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | - |  | - |  | 40 мест |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 |  | Школьные учреждения |  | - |  | - |  | 125 мест |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | - |  | - |  | по заданию на проектирование (объект) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,2 га |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения |  | - |  | - |  | 0,7-0,9 га |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,7 га |  |
| Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клуб |  | - |  | - |  | 300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 | Библиотеки |  | - |  | - |  | 4 –тыс. / 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | при клубе |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины продовольственных товаров |  | - |  | Объект |  | 100 м2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

Примечание: фактическая мощность указана согласно данных, предоставленных администрацией поселения.

Следует отметить, что практически во всех социально значимых объектах требуется проведение ремонта.

Для каждого населённого пункта Богодуховского сельского поселения с учётом перспективной численности населения и нормативной обеспеченности населения объектами социальной сферы, проектом предусматривается строительство следующих объектов капитального строительства местного значения по развитию  социальной инфраструктуры:

Учреждения образования и дошкольного воспитания:

- блокированное здание начальной школы с детским дошкольным учреждением

д. Кочковатка;

- общеобразовательная школа с. Богодуховка.

- детский ясли-сад с. Богодуховка.

Учреждения здравоохранения:

- БУЗОО «Называевская ЦРБ» ФАП РЗД Кочковатский;

Физкультурно-спортивные объекты:

- спортивный зал д. Богодуховка.

Объекты торговли и общественного питания:

-магазин д. Кочковатка;

- магазин с. Богодуховка;

- магазин РЗД Кочковатский;

- кафе с. Богодуховка.

Объекты производственного и коммунально-складского назначения:

- ферма КРС на 100 голов д. Кочковатка;

- ферма КРС на 100 коров с. Богодуховка;

- ферма КРС на 300 голов д. Милютино;

- блочная котельная с. Богодуховка;

- блочная котельная РЗД Кочковатский;

- блочная котельная д. Кочковатка;

- АЗС с. Богодуховка;

- СТО с. Богодуховка;

Предприятия бытового обслуживания:

- комплекс бытового обслуживания с. Богодуховка;

- баня с. Богодуховка.

В сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

-строительство здания пожарного поста в с. Богодуховка.

##### 1.4  Жилой фонд

Важное значение для устойчивого развития сельских территорий и закрепления  кадров в сельскохозяйственном производстве оказывают мероприятия по улучшению жилищных условий населения, повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений.

В качестве основных проблем жилищного комплекса Богодуховского сельского поселения можно выделить: минимальные объемы нового жилищного строительства. За последние  годы новое строительство велось только в с. Богодуховка, объем введенного жилья, согласно предоставленных данных, составил 89,9 м2 (3,4% жилого фонда села) в 2015году;

##### - неспособность большого количества населения поселения за свой счет улучшить жилищные условия.

##### Согласно предоставленных данных, общая площадь жилых помещений по Богодуховскому сельскому поселению на 01.01.2018 г. составила 9,9 тыс.м2.

##### Жилая застройка населённых пунктов поселения представлена преимущественно одноэтажными индивидуальными домами и домами на 2-х хозяев в разном исполнении с приусадебными участками.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Богодуховского сельского поселения, составила 21,0 м2.

Таблица 1.4.1 - Жилищный фонд Богодуховского сельского поселения

| Населенный пункт | Одноэтажные дома |  | Много-этажные дома (2 этажа и более) | Площадь жилого фонда, м2 | Обеспеченность жильем, м2 на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Дома на 2-х и более хозяев |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| с. Богодуховка | 20 | 12 | - | 2608,5 | 22,1 |
| д. Кочковатка | 6 | 13 | - | 1760,1 | 23,5 |
| д. Милютино | 14 | 21 | - | 2976,5 | 17,8 |
| РЗД Кочковатский | 22 | 11 | - | 2399,2 | 22,4 |
| ЖДПП № 48 | 1 | 2 | - | 156,0 | 31,2 |
| ИТОГО: (по поселению) | 61 | 59 | - | 9900,3 | 21,0 |

В среднем по сельским поселениям района процент износа жилищного фонда составляет 1,74 %. При этом фактической возможностью улучшения жилищных условий обладают не более 5 % населения, проживающего на территории поселения.

Качество имеющегося жилищного фонда, его благоустроенность в большинстве своем не соответствует современным требованиям, предъявляемым к жилой застройке в современных условиях, а тем более на перспективу.

Исходя из принципа «каждой семье отдельную квартиру, или благоустроенный дом», ориентировочная социальная норма уровня жилищной обеспеченности (с учетом расчетных показателей Схемы территориального планирования Омской области) ориентировочно составит – 28 м2/чел. на 2028 год и 37 м2/чел. 2038 год.

Село Богодуховка

В настоящее время площадь жилого фонда села равна 2608,5 м2, обеспеченность жильем составляет 22,1 м2/чел.

Расчет объемов нового строительства по периодам проектирования составит:

С2018-2028г = (120*25,5)-2595,5 = 3060-2595,5=464,5 м2

С2018-2038г = (130*34,4)-2595,5 = 4472-2595,5=1876,5 м2

2595,5 м2- сохраненный жилой фонд с учетом ветхого жилья, подлежащего сносу (0,5% от существующего жилого фонда на 01.01.2018г).

Территории, потребные для размещения усадебной застройки по периодам проектирования, составят:

ТУ 2018-2028 = (464,5/90)*0,3*1,3= 2 га

ТУ 2018-2038 =(1876,5/137)*0,3*1,3 = 5,3 га

1,3 – коэффициент, учитывающий уличную сеть;

0,3 га – норматив для площади индивидуального жилого строения с личным подсобным участком для данного сельского поселения.

Деревня  Кочковатка

В настоящее время площадь жилого фонда деревни  равна 1760,1 м2, обеспеченность жильем составляет 23,5 м2/чел.

Расчет объемов нового строительства по периодам проектирования составит:

С2018-2028г = (85*25,5)-1751= 2167,5-1751= 416,5 м2

С2018-2038г = (98*34,4)-1751 = 3371,2-1751=1620 м2

1751 м2-сохраненный жилой фонд с учетом ветхого жилья, подлежащего сносу (0,5% от существующего жилого фонда на 01.01.2018г).

Территории, потребные для размещения усадебной застройки по периодам проектирования, составят:

ТУ 2018-2028 = (416,5 : 90)*0,3*1,3 = 1,8 га,

ТУ 2018-2038 = (1620 : 137)*0,3*1,3 = 4,6 га

1,3 – коэффициент, учитывающий уличную сеть;

0,3 га – норматив для площади индивидуального жилого строения с личным подсобным участком для данного сельского поселения.

Деревня Милютино

В настоящее время площадь жилого фонда деревни  равна 2976,5 м2, обеспеченность жильем составляет 17,8 м2/чел.

Расчет объемов нового строительства по периодам проектирования составит:

С2018-2028г = (175*25,5)-2961 = 4462,5-2961=1501,5 м2

С2018-2038г = (183*34,4)-2961 = 6295,2-2961=3334,2 м2

2961 м2-сохраненный жилой фонд с учетом ветхого жилья, подлежащего сносу (0,5% от существующего жилого фонда на 01.01.2018г).

Территории, потребные для размещения усадебной застройки по периодам проектирования, составят:

ТУ 2018-2028 = (1501,5 : 90)*0,3*1,3 = 6,5 га,

ТУ 2018-2038 = (3334,2 : 137)*0,3*1,3 = 9,5 га,

1,3 – коэффициент, учитывающий уличную сеть;

0,3 га – норматив для площади индивидуального жилого строения с личным подсобным участком для данного сельского поселения.

РЗД  Кочковатский

В настоящее время площадь жилого фонда разъезда равна 2399,2 м2, обеспеченность жильем составляет 22,4 м2/чел.

Расчет объемов нового строительства по периодам проектирования составит:

С2018-2028г = (117*25,5) - 2387= 2983,5 - 2387=596,5 м2

С2018-2038г = (128*34,4) - 2387 = 4403,2 - 2387=2016,2 м2

2387  м2-сохраненный жилой фонд с учетом ветхого жилья, подлежащего сносу (0,5% от существующего жилого фонда на 01.01.2018г).

Территории, потребные для размещения усадебной застройки по периодам проектирования, составят:

ТУ 2018-2028 = (596,5: 90)*0,3*1,3 = 2,6 га

ТУ 2018-2038 =(2016,2 : 137)*0,3*1,3 = 5,7 га

1,3 – коэффициент, учитывающий уличную сеть;

0,3 га – норматив для площади индивидуального жилого строения с личным подсобным участком для данного сельского поселения.

ЖДПП №48

В настоящее время площадь жилого фонда ж.д. путевого поста равна 156 м2, обеспеченность жильем составляет 31,2 м2/чел.

Расчет объемов нового строительства по периодам проектирования составит:

С2018-2028г = (7*25,5) – 155,2 = 178,5 - 155.2 = 23,3 м2

С2018-2038г = (8*37) – 155,2 =275,2-155,2=120 м2

155,2  м2-сохраненный жилой фонд с учетом ветхого жилья, подлежащего сносу (0,5% от существующего жилого фонда на 01.01.2018г).

Территории, потребные для размещения усадебной застройки по периодам проектирования, составят:

ТУ 2018-2028 = 40,8 : 98*0,3*1,3 = 0,16 га

ТУ 2018-2038 = 140 : 148*0,3*1,3 = 0,37 га

1,3 – коэффициент, учитывающий уличную сеть;

0,3 га – норматив для площади индивидуального жилого строения с личным подсобным участком для данного сельского поселения.

Таким образом, необходимый объём жилищного фонда в Богодуховском сельском поселении на перспективу в 20 лет составит 8,966 тыс.м2. Это потребует дополнительных объемов жилищного строительства, которое, в свою очередь, оказывает существенное  влияние на формирование системы расселения внутри населенных пунктов, а, следовательно, и на потребность в объектах социально-бытовой сферы.

Строительство новой жилой застройки предлагается вести в первую очередь на территории ветхой и жилой застройки, а также на свободных от застройки территориях путём упорядочения существующей жилой застройки.

Для новой жилой застройки предлагается индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Раздел II Перечень мероприятий по обоснованию предложений по территориальному планированию

2.1 Планировочная структура

Основу планировочного каркаса Богодуховского сельского поселения составляет достаточно разветвлённая сеть автомобильных дорог местного значения.

Основными видами транспорта в Богодуховском сельском поселении являются автомобильный и железнодорожный.

Железнодорожная сеть представлена участком Транссибирской железнодорожной магистрали «Омск – Тюмень», проходящим по границе поселения в юго-западном направлении.

Протяженность автомобильных дорог Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района составляет 7,6 км, доля автодорог с твердым покрытием ≈21% (1,6 км).

По территории населённого пункта  проходят автодороги регионального значения:

а. д. 52 ОП МЗ Н-245 «Лорис-Меликово – Милютино»;

а. д. 52 ОП МЗ Н -265 «Черемновка – Богодуховка»;

а. д. 52 ОП МЗ Н-266 «Черемновка – Лески».

Основными проблемами дорожного хозяйства поселения являются низкие транспортно-эксплуатационные характеристики существующих автомобильных дорог с твердым  покрытием и наличие на значительной части территории района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним.

Несмотря на наличие железной дороги, основным видом транспорта в поселении является автомобильный.  Автобусным сообщением населённые пункты сельского поселения связаны с районным центром.

- Печень автомобильных дорог

| Обеспечивающие подъезд от автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Омской области к административным центрам поселений и населенным пунктам Омской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование | Протяженность(км) |
| 1 | 52 ОП МЗ Н-245 | Лорис-Меликово - Милютино | 26,000 |
| 2 | 52 ОП МЗ Н-265 | Черемновка - Богодуховка | 7,000 |
| 3 | 52 ОП МЗ Н-266 | Черемновка - Лески | 2,200 |

| Автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящиеся к собственности Называевского муниципального района и соединяющие населенные пункты на территории района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование | Протяженность(км) |
| 1 | 52 236 ОП МР-18 | Спасск – РЗД Кочковатский | 7,30 |
| 2 | 52 236 ОП МР-22 | Милютино-Лески | 7,000 |

- Печень объектов дорожного хозяйства Богодуховского сельского поселения

| № п/п | Идентификационный номер | Адрес | Длина м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-236 801 ОП МП-1 | с. Богодуховка, ул. Центральная | 1363 |
| 2 | 52-236 801 ОП МП-7 | д. Милютино, ул. Зеленая | 606 |
| 3 | 52-236 801 ОП МП-5 | д. Милютино, ул. Солнечная | 894 |
| 4 | 52-236 801 ОП МП-2 | с. Богодуховка, ул. Молодежная | 469 |
| 5 | 52-236 801 ОП МП-6 | д. Милютино, ул. Озерная | 977 |
| 6 | 52-236 801 ОП МП-9 | РЗД Кочковатский; от дома №1 до примыкания к автодороге «РЗД Кочковатский – Спасск» | 500 |
| 7 | 52-236 801 ОП МП-8 | РЗД Кочковатский; от дома № 32 до примыкания к автодороге «РЗД Кочковатский – Богодуховка» | 500 |
| 8 | 52-236 801 ОП МП-10 | ЖДПП разъезд№ 48; от дома № 1 до примыкания к автодороге "ЖДПП № 48 - г. Называевск" | 840 |

Узлами планировочной структуры Богодуховского сельского поселения являются населённые пункты: село Богодуховка, деревня Кочковатка, деревня Милютино, разъезд Кочковатский и ж. д. путевой пост № 48; и, которые расположены на разветвлениях планировочных осей.

Границы с. Богодуховка, д.  Кочковатка, д. Милютино, РЗД Кочковатский коррек-тируются планируемыми границами в сторону увеличения.

Улично-дорожная сеть

Внешние транспортно-экономические связи в Богодуховском сельском поселении осуществляются автомобильным транспортом.

Проектное решение

Улично-дорожная сеть на территории села формируется во взаимоувязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населённые пункты.

При проектировании улично-дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом с подключением к областной транспортной сети.

Транспортная сеть территории населённых пунктов поселения подразделяется на главные улицы, жилые улицы и проезды.

Поселковые улицы, дороги

Существующая уличная сеть населённых пунктов обеспечивает рациональную транспортную сеть между отдельно застроенными территориями.

Планировочная структура села предполагает формирование компактной системы новых жилых образований в сочетании со сложившейся застройкой, тем самым обеспечивая оптимальное взаимодействие функциональных зон по существующим и проектируемым транспортным связям.

В составе улично-дорожной сети выделены следующие категории улиц и дорог:

- главная улица;

- улицы в жилой застройке (основные, второстепенные);

- дороги промышленных и коммунально-складских районов;

- объездная дорога;

- внешние выходы.

Ширина главных улиц в «красных» линиях составляет 30 м. Ширина проезжей части – 7м. Ширина пешеходных тротуаров – 1,5 м.

К категории основных жилых улиц отнесены улицы, обеспечивающие транспортную и пешеходную связь с главной улицей.

Остальные улицы вдоль жилых кварталов выполняют функции второстепенных, обеспечивающих связь между жилыми основными улицами. Ширина их в границах «красных» линий составляет 15,0 – 20,0 м, ширина проезжей части – 6,0 м. Ширина пешеходных тротуаров –  1,5 м.

Дороги, обеспечивающие транспортное обеспечение промышленных предприятий и предприятий коммунально-складского хозяйства, расположенных вне жилой застройки отнесены к категории дорог промышленных и коммунально-складских районов. Ширина в границах «красных» линий составляет 20,0 –30,0 м.

Все элементы поперечных профилей улиц и дорог приняты в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.07. – 89 «Планировка и застройка городских  сельских поселений».

Отвод поверхностного стока с проезжей части улиц и дорог предусматривается по открытой схеме (водоотводные канавы).

Организация пешеходного движения

Пешеходное движение предусматривается по всем улицам населённых пунктов. Основной пешеходный поток формируется по главным улицам, а также по улицам, на которых размещены центры массового тяготения:  общественно-торговые учреждения, зрелищные и спортивные сооружения, зоны массового отдыха населения.

Ширина транзитных тротуаров принята 1,5 м. В местах пересечения транспортных и пешеходных потоков предусматривается организация пешеходных переходов с установкой соответствующих дорожных знаков.

2 .2 Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон

На территории Богодуховского сельского поселения определены следующие параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

Жилая зона  - Размещение индивидуальной жилой застройки (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных  гаражей и подсобных сооружений.

Общественно-деловая зона -  Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

Коммунально-складская  зона -  Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,  а также зданий или  помещений, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Зона транспортной инфраструктуры - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту.

Зона инженерной инфраструктуры - Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Зона  рекреационного  назначения  -  Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и  вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населённых пунктов.

Зона сельскохозяйственного использования - Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных:

- объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства – 50 м (п. 7.1.8);

- объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства – 100 м (п. 7.1.11);

- объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства – 300 м (п. 7.1.11).

Зона кладбищ - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений

Зона складирования и захоронения отходов - Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных.

Проектом предлагается сохранить существующую концепцию функционального зонирования территории поселения.

В настоящее время зона сельскохозяйственного назначения включает в себя сельскохозяйственные угодья, а также территории под объектами сельскохозяйственного назначения – фермы и иные объекты сельскохозяйственного использования, расположенные вне границ населённых пунктов.

Сельскохозяйственные угодья на территории Богодуховского сельского поселения представлены пашнями, сенокосами, пастбищами, территориями под лесами и древесно-кустарниковой растительностью (в том числе полезащитного назначения). Ягодников и плодопитомников на территории поселения нет.

Фермерские склады, в которых хранятся зерновые, а также сельскохозяйственная техника, в большинстве своём находятся на территории населённых пунктов. В случаях, когда санитарно-защитная зона таких объектов существенно «накрывает» территории жилой и общественно-деловой застройки, проектом предусматривается вынос объектов за границы населённого пункта.

На расчётный срок проектом предлагается сохранение и увеличение действующих сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, увеличение их мощностей, а  также образование предприятия по переработке с/х продукции.

Зона кладбищ - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений. Зона кладбищ представлена территориями 4 сельских кладбищ, расположенных вблизи населённых пунктов.

Зона складирования и захоронения отходов - Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных. Зона складирования и захоронения отходов включает в себя: площадку для организации, сбора и вывоза бытовых отходов и скотомогильник, расположенные вблизи с. Богодуховка; свалку и скотомогильник, расположенные вблизи д. Милютино.

При формировании в проектные границы населённых пунктов включались фактически сложившиеся землепользования, занятые объектами жилого строительства.

Таблица 2.2.1 – Изменение площадей в границах населённых пунктов Богодуховского СП

| - № п/п | - Населённый - пункт | - Площадь*, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - сущест-вующая | - проект | - изменение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | село Богодуховка | - 22,15 | - 189,8 | - -22,4 |
| - 2 | деревня Кочковатка | - 61,0 | - 121,6 | - -44,9 |
| - 3 | деревня Милютино | - 51,37 | - 32,5 | - -13,8 |
| - 4 | ж.д. путевой пост № 48 | - 14,11 | - 57,9 | - -35,8 |
| - 5 | Разъезд Кочковатский | - 39,24 | - 79,7 | - 23,2 |
| ВСЕГО: |  | - 187,87 | - 508,8 | - -97,4 |

* - по данным обмера соответствующих цифровых слоев

При определении назначения территории населённых пунктов учтено социально-экономическое развитие территории, развитие инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройство территории.

В этих целях предлагается на территории населённых пунктов выделение следующих функциональных зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Коммунально-складская зона;

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

Границы функциональных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной функциональной зоне.

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки усадебными жилыми домами.

Земельные участки под новое жилищное строительство определены на свободных территориях.

Земельные участки в составе общественно-деловой зоны предусмотрены для строительства зданий и сооружений общественного назначения.

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, и иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Земельные участки в составе инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами инженерной инфраструктуры и автомобильного транспорта.

##### 2.3 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Богодуховского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Называевского муниципального района и представлена:

-  участками автомобильных дорог регионального или межмуниципального  значения:

- 52 ОП МЗ Н-245 «Лорис-Меликово - Милютино»;

- 52 ОП МЗ Н-265 « Черемновка- Богодуховка»;

- 52 ОП МЗ Н-266 « Черемновка- Лески»;

- сетью автомобильных дорог местного значения с грунтовым покрытием.

В настоящее время практически все перевозки (грузовые и пассажирские) в Богодуховском сельском поселении осуществляются автотранспортом.

Автотранспортные предприятия на территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют. Внешнее автобусное сообщение осуществляются через поселковый административный центр и обеспечивается автотранспортным предприятием ГП «Омскооблавтотранс».

Перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.

Большинство передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения. Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения

Улицы Молодежная и Центральная в с. Богодуховка имеют асфальтобетонное покрытие.

- Таблица 2.3.1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в улично-дорожную сеть населённых пунктов Богодуховского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Богодуховка |  |  |
| 1 | улица Центральная | 1,363 |
| 2 | улица Молодежная | 0,469 |
| д. Милютино |  |  |
| 1 | улица Зеленая | 0,606 |
| 2 | улица Солнечная | 0,894 |
| 3 | улица Озерная | 0,977 |
| д. Кочковатка |  |  |
| 1 | улица Южная |  |
| 2 | улица Северная |  |
| Разъезд Кочковатский |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога от дома №1 до примыкания к автодороге «Разъезд Кочковатский - Спасск» | 0,50 |
| 2 | Автомобильная дорога от дома №32 до примыкания к автодороге «Разъезд Кочковатский - Богодуховка» | 0,50 |
| ж.д. путевой пост № 48 |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога от дома № 48 до примыкания к автодороге «ждпп разъезд № 48 - г. Называевск» | 0,84 |

Развитие транспортной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения одно из актуальных стратегических направлений, которое позволит укрепить межпоселковые (внутрирайонные) связи.

Основные принципы  развития транспортной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения включают в себя две основные составляющие – улучшение качества существующих и строительство новых дорог.

Также для развития местной сети автомобильных дорог предлагается:

- ремонт и реконструкция существующих внутрипоселковых автодорог;

- строительство, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов поселения;

- строительство объектов дорожного сервиса- СТО , АЗС;

- строительство защитных дорожных сооружений (элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных завалов; шумозащитные и ветрозащитные устройства, элементы обустройства автодорог).

##### 2.4 Производственная сфера

Перспективным направлением развития промышленного комплекса района является организация и развитие предприятий по заготовке и переработке продуктов природопользования и дикоросов, а также мини-предприятий по переработке молока, мяса и зерновых культур.

Сельское хозяйство является основным направлением экономики Богодуховского сельского поселения. Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства на территории поселения в настоящее время является выращивание и первичная переработка зерновых культур и животноводство. Перерабатывающие производства сельскохозяйственной продукции на территории поселения отсутствуют.

В поселении, как и в целом по району, имеется потенциал по развитию деревообрабатывающих производств – от заготовки древесины для производства делового леса изготовления срубов и предметов интерьера.

##### 2.5 Ограничения использования территории

На основе анализа использования территории Богодуховского сельского поселения обозначены территории – зоны с особыми условиями использования, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

Зоны с особыми условиями использования территории на «Карте зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области» отражены в соответствии со следующими документами:

Санитарно-защитные зоны, санитарно-защитные разрывы и зоны санитарной охраны:

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий и сооружений и иных объектов»;

- Санитарные правила и нормы СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы:

- Федеральный закон от 03.06.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- постановление Правительства Омской области от 19.08.2009 г. № 156-п «Об утверждении схемы территориального планирования Омской области»;

Охранные зоны:

- постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных  границах таких зон»;

- постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

Зона залегания полезных ископаемых:

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах»;

Придорожная охранная зона:

- федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 07.12.2005 г. № 51–п  «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области».

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - это обязательный элемент любого объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Установление санитарно-защитных зон связано с обеспечением безопасности населения.

Технология установления санитарно-защитных зон - двухэтапная, поскольку возможно сразу и окончательно определить границы распространения ответствующих ограничений:

- первоначально без проектов на основе классификации объектов в соответствии с техническими регламентами;

- на основе специальных проектов, утвержденных в установленном порядке.

На карте зон с особыми условиями использования территорий  отражены санитарно-защитные зоны, санитарно-защитные разрывы  следующих объектов в соответствии с CНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- площадка для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов – 1000 м (объекты I класса, п.7.1.12, п.1), расположена в с. Богодуховка в северо-восточной части кадастрового квартала 55:15:141602;

- объекты производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства – 300 м, 100 м , 50 м (объекты III,  IV, V класса, п.7.1.11);

- сельские кладбища – 50 м (объекты V класса, п.7.1.12, п.3), На территории Богодуховского сельского поселения расположены 4 действующих кладбища возле  населенных пунктов , за исключением ЖДПП № 48.

Санитарная охрана подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», источники питьевого водоснабжения из подземных источников должны иметь 3 пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м - от водозабора при использовании защищенных подземных вод и не менее 50 м - при пользовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 м и 50 м (в мокрых грунтах) от крайних скважин.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускаются:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации источника водоснабжения;

- размещение хозяйственно - бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

На «Карте зон с особыми условиями использования территории » зоны санитарной охраны  подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  не показаны.

Водоохранные зоны

Водоохранными  зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водохранилищ, рек, ручьев и других водных объектов, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около водных объектов, в том числе, для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

На Карте ограничений прибрежная защитная зона озер и водохранилищ и береговая полоса условно не показаны.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В лесах водоохранных зон и прибрежных защитных полос рубки главного пользования запрещаются. Разрешаются рубки промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями, касающимися водоохранных зон, ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных или иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключения случаев, предусмотренных законом.

Охранные зоны линий электропередач

Охранные зоны устанавливаются в целях безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения действующих коммуникаций:

- вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением: до 1кВ – по 2м; 1-20кВ – по 10м; до 35кВ – по 15м; до 110кВ - по 20м; 220кВ – по 25м; 500 кВ – по 30м.

- вдоль действующих подземных электрокабелей – по 5м в обе стороны от коммуникаций;

- вдоль действующих кабелей связи – по 2м в обе стороны от коммуникаций.

В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается:

- складировать трубы, изоляционные, горюче-смазочные материалы, древесину и другие материалы;

- разводить костры;

- располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники и автотранспорта, вагоны-домики и другое оборудование;

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки и контрольно-измерительные приборы;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей и других жидкостей;

- размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

На Карте ограничений охранные зоны линий электропередач 10кВ; 35кВ ;110кВ условно не показаны.

Охранная зона магистральных трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопровода, согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов», установлена охранная зона - участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести их к повреждению.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, минеральные удобрения, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот;

- сооружать проезды или переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов, взятием проб грунта.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков.

На Карте ограничений охранные зоны  магистральных трубопроводов не показаны.

Охранная зона газораспределительной сети

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – 2м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – 3м от газопровода со стороны провода и 2м – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Придорожная охранная зона

Придорожные охранные зоны - зоны вдоль автомобильных дорог общего пользования, предназначаются для возможности их использования при реконструкции и ремонте автомобильных дорог, для развития и строительства инженерно-технических сетей и сооружений, объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, придорожной инфраструктуры, объектов сервиса, а также обеспечения экологической безопасности прилегающих территорий и безопасности дорожного движения.

Придорожные охранные зоны устанавливаются в зависимости от класса или категории дорог на землях, примыкающих к автомобильным дорогам и мостовым сооружениям. Ширина придорожных охранных зон устанавливается от границы полосы отвода автомобильной дороги и края конструкции мостового сооружения.

Для автомобильных дорог первой и второй категории придорожная охранная зона составляет 75м, для автомобильных дорог третьей и четвертой категории – 50м, для автомобильных дорог пятой категории – 25м.

На «Карте зон с особыми условиями использования территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» показаны придорожные полосы автомобильных дорог, проходящих по территории Богодуховского сельского поселения:

- в размере 50 метров для автомобильных дорог регионального значения;

- в размере 25 метров для автодорог муниципального значения.

##### 2.6  Инженерная защита и подготовка территории

Цель настоящего раздела – на основании анализа природно техногенных условий территории предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите с целью обеспечения безопасных условий их функционирования, повышения уровня общего благоустройства среды обитания.

Основные предложения по проведению мероприятий по инженерной подготовке территории, рассматриваемые в проекте, выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями  и учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидорологические, природно-климатические и пр. условия.

Проектные предложения по инженерной подготовке и защите территории  населенных пунктов предусматриваются в составе следующих основных мероприятий:

- Организация поверхностного стока и его очистка;

- Защита от затопления и подтопления;

- Благоустройство водных объектов;

- Обустройство рекреационных зон.

Главная особенность рельефа Богодуховского сельского поселения – его бессточность.

Поверхностный сток в бессточных понижениях, фильтруемый в грунт  и обуславливает высокие уровни стояния грунтовых вод, уровень которых колеблется в зависимости от количества атмосферных осадков.

Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В настоящее время на территории поселения водосточная сеть отсутствует. Основные принципы к организации системы дождевой канализации следующие:

- Проектом предусматривается раздельная система водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых стоков;

- Принцип водоотведения поверхностного стока и очистки его – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях  дождевой канализации различного типа;

- Очистные сооружения дождевой канализации предусматриваются модульного типа;

- Экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.

Принципиальная схема дождевой канализации в проекте решается с учетом рельефа местности, перспектив развития новой жилой застройки, основных планировочных ограничений. Проектом предусматривается организация дождевой канализации в составе открытых лотков, очистных сооружений модульного типа и испарительных бассейнов.

По условиям рельефа система водоотведения поверхностного стока предусматривается самотечная с направлением стока на модульные очистные сооружения и далее в испарительные бассейны.

В проекте показаны основные направления стока поверхностных вод по основным проездам. На следующих стадиях проектирования схема водоотведения поверхностного стока может корректироваться. В проекте предусматриваются закрытые очистные сооружения модульного типа. В соответствии со СП32.13330.2012 зона санитарного разрыва от очистных сооружений до жилой застройки составляет 20 м.

Очищенные до нормативно чистых стоков возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Мероприятия по вертикальной планировке и водостокам в комплексе направлены на обеспечение отвода поверхностных вод с территории поселка, что в конечном итоге приведет к понижению уровня грунтовых вод и уменьшению амплитуды их колебания.

Вертикальная планировка

Схемой вертикальной планировки в населённых пунктах предусматривается регулирование поверхностного стока при максимальном использовании существующей поверхности.

Для обеспечения поверхностного стока необходимо разработать схему организации рельефа, в которой отвод ливневых и талых вод осуществляется, в основном, в соответствии с существующим рельефом и далее по кюветам и лоткам. Отметки по дорогам даны в каждой точке перелома продольного профиля и на перекрестках, определяя положение основных зданий и сооружений.

Спортивные, детские площадки, площадки для отдыха приподняты над окружающим рельефом на 15-20 см, что обеспечивает отвод поверхностных вод. В связи со слабо выраженными уклонами рельефа, уклоны по улицам и проездам в основном приняты минимальными в пределах 0,004-0,005%.

При производстве работ по вертикальной планировке территории, растительный  грунт  с планируемой территории должен быть предварительно удален в резерв, а затем использован для устройства газонов и посадок деревьев.

Сохранение растительного грунта обязательно  при всех земляных работах (прокладка коммуникаций, строительство дорог, рытье котлованов и др.).

Внутри микрорайонные территории должны быть спланированы так, чтобы поверхностный сток по внутриквартальным проездам отводился на прилегающие улицы.

Вертикальной планировкой территории предусматривается создание благоприятных условий для осуществления строительства на проектируемой территории зданий и сооружений, развития транспортной сети и отвода поверхностных вод.

Проектом предлагается высотное решение кварталов, поселковых улиц и проездов, частной индивидуальной застройки. Предусматривается устройство улиц без бордюрного камня и укреплением обочин щебнем Н= 0,15м на ширину 0,5 м.

Поперечный уклон проезжей части принят 0,2 ‰.

Отвод поверхностных вод решен по открытой схеме – водоотводными канавами (в районе выпуска ж/б лотками).

Водостоки

В настоящее время нормальная система водостоков на территории сел отсутствует и поверхностный сток скапливается в естественных понижениях рельефа, откуда частично испаряется, а большая часть фильтруется в грунт, что приводит к повышению уровней грунтовых вод. Для отвода поверхностного стока с территории населенных пунктов Богодуховского сельского поселения, в проекте принята система открытых водостоков.

Одновременно с проектированием сети водоотводных канав и кюветов определяются места перепускных сооружений.

В местах пересечения канав с дорогами, при объездах и в местах пропуска воды через дорожное полотно, устраиваются мостики или укладываются железобетонные трубы.

Сброс стока предусмотрен в испарительные бассейны и на рельеф.

Перед выпуском производится очистка в локальных очистных сооружениях (песколовки, бензо-маслоловушки). В местах выпуска стока предусмотрено крепление грунтощебеночной наброской Н= 0,15м.

Для отвода поверхностных стоков из дорожных кюветов улиц и прилегающих к улицам площадей внутриквартальных территорий, предусмотреть испарительные бассейны, вода в которые поступает по схеме – из устья водостока в емкость, затем через локальные очистные сооружения в испарительный бассейн.

Проектом предусматривается принять кюветы трапецеидального сечения.

Пропуск воды под дорогой производится через железобетонную трубу соответствующего диаметра.

Защита территории от затопления и подтопления

В настоящее время территория Богодуховского сельского поселения подвержена затоплению грунтовыми водами. Это отражено на « Карте комплексной оценки территории». Главной причиной затопления является особенность рельефа местности - выраженной слабой расчлененностью, обуславливающейся его бессточностью.

Поверхностный сток в бессточных понижениях фильтруется в грунт и обуславливает высокий уровень стояния грунтовых вод, уровень которых колеблется в зависимости от количества атмосферных осадков.

Богодуховское сельское поселение расположено на плоской территории, с массой замкнутых блюдец и понижений. Дренирующее действие грунтов незначительное, в связи с этим происходит обводненность территории (высокий уровень стояния грунтовых вод) с последующим заболачиванием.

В борьбе с затоплением используются различные методы: сплошная или выборочная подсыпка территории до незатопляемых отметок; обвалование защищаемой территории путём ограждения ее защитными дамбами, вертикальная планировка, организация поверхностного стока.

Наиболее оптимальными методами защиты от затопления территории населённого пункта является вертикальная планировка с подсыпкой территории до незатопляемых отметок, а также водоотвод поверхностных вод ливневой канализацией.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок характеризуется объемами земляных работ, но с учетом архитектурно-планировочных требований является более целесообразной, чем устройство дамб обвалования, поскольку обеспечивает свободный доступ архитектурных ансамблей и возможность застройки отдельными участками. Целесообразно использовать подсыпку грунта, вынутого из котлованов зданий и сооружений, что снижает стоимость земляных работ.

В связи с отсутствием единых уклонов рельефа, выдерживать уклоны по улицам не представляется возможным, поэтому на многих участках водоотвод возможен только при помощи ливневой канализации.

В борьбе с затоплением паводковыми водами на территории поселения проектом предусматривается: устройство кюветов вдоль существующих дорог, устройство водопропускных труб. В местах пересечения улиц, подъездов к домам, в местах пересечения канав с дорогами, при съездах и в местах перепуска воды через дорожное полотно рекомендуется устройство мостиков и железобетонных водопропускных труб диаметром 500, 1000 м.

Благоустройство водных объектов

В качестве благоустройства водоёмов рекомендуется проводить:

- Расчистку водоёмов от загрязненных донных отложений до глубины не менее 1,5 метров;

- Работы по формированию дна;

- Противоэрозионные мероприятия;

- Рекультивацию и благоустройство береговых линий;

- Восстановление экосистем водоемов путем заселения гидробионтами.

На первую очередь строительства проектом генерального плана предусмотрена расчистка от загрязнения существующих и искусственных водоёмов на территории поселения.

Также проектом предлагается проведение мероприятий по укреплению берегов. Берегоукрепление – это комплекс работ по укреплению и защите прибрежной линии природных и искусственных водоёмов от подмыва, обвала и эрозии берегового склона под воздействием течения и волн, а также размыва ливневыми потоками. Размывание и оседание берега приводит к обмелению и зарастанию, как самого водоема, так и прилегающих территорий. Подвергаются угрозе обрушения конструкции, возведенные в прибрежной зоне. Для предотвращения подобных нежелательных процессов на территории сельского поселения предлагается произвести укрепление береговой линии функционирующих водоёмов: посев трав, одерновка откосов. При необходимости рекомендуется выполнить укрепление берегов ячеистыми железобетонными плитами.

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов, водотоков необходимо осуществлять постоянный контроль над их санитарным состоянием качества воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

Обустройство рекреационных зон

Природный комплекс населённых пунктов играет исключительно важную роль как место отдыха и оздоровления граждан. В особых условиях важным является сохранение существующего природного комплекса.

Основные направления сохранения и развития территорий природного комплекса предусматривают:

- Сохранение существующих территорий природного комплекса как путём соблюдения режимов особой охраны и использования особо охраняемых природных территорий, так и обустройства всех рекреационных зон и озелененных территорий, проведение эффективных восстановительных работ, содержание и уход за ними;

- Формирование природного комплекса как целостного природно-экологического каркаса территории населенных пунктов за счет:

- сохранения и восстановления единых озелененных пространств в границах  населённых пунктов;

- сохранения традиционных форм озеленения улиц, кварталов и дворов, пешеходных зон;

- формирования пространственной непрерывности территории путем создания разветвлённой системы зеленых пешеходных зон.

2.7 Система зелёных насаждений

Зелёные насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населённых пунктов, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зелёные насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории  застройки села, придавая ей своеобразие и выразительность.

Проектом предусматривается сохранение существующих зелёных насаждений, а также следующие виды озеленения жилой зоны поселения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

- насаждения ограниченного пользования на участках зданий общественного назначения;

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные насаждения между жилой застройкой и производственными предприятиями, вдоль автодороги).

Богодуховское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. К неблагоприятным погодным условиям относятся ранние заморозки, сильные морозы при отсутствии снега, а также периодически повторяющаяся засуха.

В целом произрастание растительности очень трудное. Для лучшего роста и развития насаждений необходимо вносить в почву органические и минеральные удобрения, а также проводить полив в засушливое лето и осуществлять квалифицированный уход за насаждениями.

Система зелёных насаждений включает в себя зеленые насаждения общего пользования и зелёные насаждения кварталов.

К зелёным насаждениям общего пользования относятся:

- зелёные насаждения бульваров, улиц, скверов.

Зелёные насаждения ограниченного пользования:

- зелёные насаждения детских садов;

- зелёные насаждения физкультурно-спортивного комплекса.

Насаждения ограниченного пользования (на участках общественных, жилых и производственных территориях) запроектированы, исходя из вместимости общественных зданий, размеров жилых образований и производственных комплексов.

На участках объектов культурно-бытового назначения предусмотрено максимальное озеленение путём посадки деревьев, кустарников, устройства травяных газонов, цветников.

Производственная база и ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения

Для озеленения села можно принимать следующий ассортимент декоративных пород:

- Для линейных посадок:

- деревья: вяз обыкновенный, липа мелко листовая, тополь (душистый, канадский, лавролистный), лиственница сибирская.

- Для групповых  посадок:

-  деревья: берёза (бородавчатая, пушистая), лиственница (сибирская, европейская), ель (обыкновенная, колючая), сосна обыкновенная, пихта сибирская, кедр сибирский, клён остролистный, яблоня сибирская, ива.

- Кустарники свободнорастущие:

-калина, акация жёлтая, спирея (разные виды), смородина(красная, чёрная, альпийская), жимолость татарская, сирень (обыкновенная, венгерская, мохнатая), шиповник, роза морщинолистная, кизильник блестящий, черёмуха.

- Кустарники для строительных зелёных изгородей:

-акация жёлтая, боярышник сибирский, кизильник блестящий.

- Для санитарно-защитных зон:

-  тополь (канадский, лавролистный), вяз обыкновенный, ясень американский, бузина красная, жимолость татарская, роза морщинолистная, можжевельник казацкий.

Дендрологическое решение парков, скверов, участков учреждений общего пользования, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп высокорастущих деревьев и кустарников.

Для рядовой посадки и в санитарно-защитных зонах рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.

При озеленении участков школ и детских учреждений рекомендуется применять декоративные высокорастущие деревья и кустарники.

Территория прибрежной зоны отдых рекомендуется озеленить: различными породами ивы, черёмухи обыкновенной, берёзы, клёна, елей, сосен.

Санитарно-защитные и ветрозащитные полосы создаются из 2-х и 3-х летних деревьев и кустарниковых пород.

Ширина ветрозащитной полосы 40-50 метров, санитарно-защитной полосы 30-100 метров. Посадка полос производится рядами. Расстояние между рядами деревьев 1-2 метра и в рядах 0,7-1,0 м.

3-4 ряда защитных полос уплотняются посадкой кустарника с расстоянием между кустами 0,5 м.

Количество посадочного материала для создания полос – 5000 деревьев и 5000 кустарников на 1 га территории.

При посадке зелёных насаждений генеральным планом предлагается использование в озеленении научных и научно-практических разработок специализированных учреждений.

2.8 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения Называевского муниципального района служит Любино-Исилькульский групповой водопровод и шахтные колодцы.

По Любино-Исилькульскому групповому водопроводу вода подаётся от насосной станции в с. Орловка Марьяновского района на насосную станцию в с. Черемновка. Магистральные водопроводы выполнены из стальных и чугунных труб. На водопроводах расположены насосные станции повышения давления. Магистральные водопроводы, насосные станции и прочие объекты водоснабжения принадлежат на праве собственности Омской области и переданы в доверительное управление ОАО «Омскоблводопровод». Разводящие сети водопровода внутри населенных пунктов принадлежащие на праве собственности поселениям переданы в субаренду ОАО «Омскоблводопровод».

В состав Богодуховского сельского поселения входят 5 населённых пунктов. Водоснабжение населённых пунктов обеспечивается от Любино-Исилькульского группового водопровода (ЛИГВ). Водоснабжение населения с. Богодуховка обеспечивается от ЛИГВ по водоводу Черемновка-Богодуховка.

Водоснабжение д. Милютино обеспечивается от ЛИГВ по водоводу Богодуховка-Милютино.

Водоснабжение д. Кочковатка осуществляется от ЛИГВ через водопроводную сеть. Водоснабжение разъезда Кочковатский обеспечивается от ЛИГВ.

Водоснабжение ЖДПП № 48 обеспечивается подвозом питьевой воды из города Называевска 1 раз в неделю V-2,0 м3.

Техническая вода осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения отсутствуют.	В перспективе развития Богодуховского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

На водопроводных сетях предусматривается установка пожарных гидрантов.

Инженерное оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Износ оборудования и сетей составляет от 60% до 100 %. Требуется проведение капитальных ремонтов и реконструкции существующего оборудования.

Развитие систем водоснабжения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Богодуховского сельского поселения.

Водоотведение

В населённых пунктах Богодуховского сельского поселения Называевского муниципального района система канализации децентрализованная(выгребные системы).  Вывоз осуществляется с помощью ассенизирующих машин на полигон жидких бытовых отходов в Называевском городском поселении. На первую очередь строительства и расчётный срок в населённых пунктах предусматривается децентрализованная система канализации.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения Богодуховского сельского поселения состоит только из одной отопительной котельной и индивидуальных теплоисточников, от которых отапливаются объекты социальной сферы и жилищный фонд.

Собственником котельной д. Милютино является Администрация Называевского муниципального района. Эксплуатацию котельной осуществляет МКУ "Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования  Называевского МР", которому она передана в оперативное управление.

На сегодняшний день техническое состояние основных объектов теплоэнергетического хозяйства характеризуется высоким уровнем износа – 60 %, что неизбежно снижает надежность теплоснабжения и увеличивает вероятность аварийных ситуаций. При этом наиболее изношены тепловые сети и их теплоизоляционные конструкции. Это обстоятельство также влияет на уровень качества предоставляемых услуг. Анализ состояния основных фондов, особенно активной части, анализ существующих источников финансирования показал, что происходит постепенное снижение надежности существующей системы теплоснабжения, повышаются непроизводительные потери тепловой энергии, растут эксплуатационные затраты на ремонтно-восстановительные работы.

Система сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В настоящее время на территории Называевского муниципального района действует 1 полигон для размещения твердых и жидких бытовых отходов, который расположен на территории Называевского городского поселения, в западной части кадастрового квартала 55:35:010103. Полигон предназначен для размещения отходов IV класса опасности. Данный полигон передан ООО «Управляющая компания «Называевск» по долгосрочному договору аренды. ООО «УК «Называевск» осуществляет деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности на основании лицензии  серия 055 № 00062 от 23.07.2012 г.

В сельских населенных пунктах организованы площадки для временного накопления твердых бытовых отходов с которых они регулярно вывозятся на вышеуказанный полигон для последующего захоронения. В Богодуховском сельском поселении  площадка для организации сбора и вывоза бытовых отходов находится в с. Богодуховка (0,002га; земельный участок 55:15:141602:137).

Электроснабжение

Все электрические сети, подстанции и другие объекты электроснабжения находящиеся на территории Называевского района проданы ЗЭС АК «Омскэнерго» по договору № 03.50.05.04. от 12 января 2004 года.

Электроснабжением  Называевского муниципального района занимается Называевский РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго». Данное предприятие осуществляет обслуживание объектов электроснабжения, электрических сетей, планирует мероприятия по их ремонту и модернизации.

В состав РЭС входят 4 участка: участок транспорта электрической энергии, электро-техническая группа, оперативно- диспетчерская группа.

Система электроснабжения Называевского муниципального района централизованная и обеспечивается от Омской энергосистемы. Опорной подстанцией является ПС-500/220 кВ «Таврическая».

От понизительных подстанций по воздушным и кабельным линиям напряжением 10 кВ, осуществляется электрической мощности на 292 трансформаторных подстанции  (далее – ТП) класса 10/0,4 кВ мощностью от 100 до 630 кВА. От ТП-10/0,4 кВ электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ. Сети напряжением 0,4 кВ воздушного исполнения, на деревянных и железобетонных опорах. Материал – в основном голый провод. Состояние сетей удовлетворительное, но приближается к нормативному сроку службы.

Кроме того, на территории района действуют 9 подстанций 35-110 кВ и ЦРП (РП) 6-10 кВ.

Эксплуатация опор линий электропередач напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы.

Физический износ магистральных линий и их ограниченная пропускная способность сдерживают дальнейшее увеличение электрических нагрузок производственных предприятий городского и сельских поселений.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличив объемы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов электроснабжения, включающих замену малонадежного, физически и морально устаревшего оборудования подстанций, состояние которого не соответствует современным техническим требованиям; совершенствование схем электрической сети; замену грозозащитных тросов, конструкции металлических опор.

Газоснабжение

Объектов газоснабжения на территории Богодуховского сельского поселения нет.

В настоящее время ОАО «Газпром» ведется проектирование межпоселкового  газопровода Тюкалинск-Называевск, протяженностью около 70 км.

Ввод в эксплуатацию данного газопровода даст возможность для дальнейшей газификации населенных пунктов Называевского муниципального района.

В 2018 году разработан «Проект планировки и межевания территории - для размещения линейного обьекта  «Газопровод межпоселковый с. Лорис-Меликово - д. Кочковатка (попутно) - с. Богодуховка - ж/д раз. Кочковатский (попутно) - д. Спасск с отводами на с. Черемновка и д. Фомиха Называевского района».

Газоснабжение населённых пунктов: д. Кочковатка,  с. Богодуховка, РЗД Кочковатский предусматривается от межпоселкового газопровода с. Лорис-Меликово-д. Фомиха.

РАЗДЕЛ III Мероприятия по охране окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населённых мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей.

В связи с этим особой внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными документами в области охраны окружающей среды и здоровья населения являются:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.07.2009 г., №74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.199 г. №52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.199 г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00  «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Омской области.

Так, по закону № 131 РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления», к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, и вопросы окружающей среды:

- Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в компетенцию местных органов государственной власти управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»

К ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- Выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них населения и проведение мероприятий по их устранению;

- Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды, в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1 Охрана воздушного бассейна

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей рассматриваемая территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземистом слое воздуха.

По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосферу территория Богодуховского сельского поселения относится к зоне небольшого потенциала загрязнения. Факторы, способствующие накоплению примесей в атмосфере (зимние инверсии и застой воздуха), уравновешиваются факторами, способствующими рассеиванию примесей (ливневые осадки, преобладающие летом, активный ветровой режим, развитый в течение года).

Повышенного уровня загрязнения атмосферы района в течение года не наблюдаются.

Антропогенная нагрузка на воздушный бассейн в населённых пунктах района умеренная. Для улучшения состояния воздушного бассейна необходимо проведение ряда технических, технологический и организационных мероприятий в том числе:

- Внедрение современных ресурсосберегающих и неэнергоемких технологий;

- Контроль за выполнением технологических дисциплин с целью исключения неорганизованных выбросов, контроль за техническим состоянием автотранспорта.

Благоустройство территорий: озеленение открытых пространств, устройство покрытий проезжей части и тротуаров, полив насаждений - являются существенным мероприятием по улучшению естественной охраны воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферы на существующее положение и перспективу являются:

- дымовые трубы индивидуальных отопительных печей жилых домов;

- автотранспорт.

Для теплоснабжения общественной застройки используется общепоселковая котельная.

На расчётный срок в качестве топлива для котельных принят природный газ.

Отопление существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от печей, в качестве топлива используются дрова, каменный уголь.

На расчётный срок в качестве основного топлива для жилых домов принят природный газ.

Источником неорганизованных выбросов является автотранспорт. Вклад выбросов от автотранспорта в валовой выброс загрязняющих веществ в среднем составляет 20-30 %.

С выхлопными газами транспорта в атмосферный воздух поступает значительное количество оксидов углерода, оксидов азота, летучих органических соединений, соединений свинца и другие.

На территории Богодуховского сельского поселения не планируется размещение предприятий и объектов, загрязняющих атмосферный воздух вредными выбросами.

В небольших по площади производственных зонах могут располагаться предприятия III-IV классов опасности.

- При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в частности в области охраны окружающей среды и нормативных документов. Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Для планируемых объектов необходимо разработать природоохранную документацию – проект «Охрана окружающей среды», проект «Оценка воздействия на окружающую среду», проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического  и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

Для снижения негативного  воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

- Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия от предприятий;

- обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий с высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно - эпидемиологического и экологического контроля;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;

- использование более прогрессивных технологий (по сравнению с применяющимися) на предприятиях промышленного комплекса;

- контроль за выполнением технологических дисциплин с целью исключения неорганизованных выбросов;

- перевод топливно-потребляющих установок на более экологичный  вид топлива, в частности на природный газ;

- Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

- Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройства асфальтобетонного покрытия дорог.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Планировочные мероприятия

К мероприятиям, призванным планировочными средствами обеспечивать благоприятные гигиенические условия проживания относятся:

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры посёлка нужна для упорядочения производственных зон, реконструкции сложившейся сети улиц и дорог, что позволит снять транспортную напряженность и обеспечит связь с местами приложения труда.

- устройство контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов.

- создание и обеспечение режима содержания санитарно-защитных зон и зон запрещения нового жилищного строительства

- установление и соблюдение правил содержания водоохранных зон

- создание системы зелёных насаждений, оздоравливающих атмосферу.

3.2 Воздействие физических факторов

Радиационная обстановка

Территория Называевского муниципального района не отнесена к категории по гражданской обороне и не является зоной радиационного заражения (загрязнения).

Современное положение

Радиационная обстановка на территории сельского поселения по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остаётся удовлетворительной и стабильной, продолжает постепенно улучшаться в результате естественных процессов самоочищения природной среды от радиоактивного загрязнения.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории Богодуховского сельского поселения с измерением мощности доз гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Электромагнитное излучение

Источники электромагнитного излучения, оказывающие воздействие на население Богодуховского сельского поселения - это объекты энергоснабжения (электроподстанции и ЛЭП) и радиочастотные источники (АТС, базовые станции сотовой связи (БССС)).

Объекты энергоснабжения

Согласно СП № 2971-84, защита населения от линий напряжением 220 кВ и ниже, если они оборудованы в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок, не требуется. Вдоль них устанавливаются защитные коридоры по инженерным требованиям, в зависимости от напряжения и количества цепей.

Радиочастотное излучение

Интенсивность воздействия источника ЭМИ радиочастотного излучения зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы.

Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ).

Антенна БССС создает повышенные уровни напряженности в радиусе 50 метров. Для большей части источников радиочастотного излучения безопасность для населения обеспечивается техническими средствами, зоны отступа застройки и санитарно-защитные зоны ограничены размерами участка.

Мероприятия по охране от электромагнитного излучения - соблюдения охранных зон сетей электроснабжения.

Радиационная обстановка на территории Омской области определяется естественным радиационным фоном и техногенными загрязнениями:

- поступление естественных радионуклидов при ремонте оборудования на объектах нефтегазодобычи;

- перевозки товаров и материалов с повышенным содержанием радионуклидов;

- применение источников ионизирующего излучения в промышленных, медицинских и других целях.

Наибольший вклад (до 70%) в общую дозу облучения населения от всех воздействующих на него источников ионизирующего излучения вносят природные источники, естественные радионуклиды, которые распространены повсеместно и присутствуют практически во всех объектах окружающей среды и организме человека.

На территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют территории устойчивого опасного для проживания радиоактивного загрязнения, требующие планировочных ограничений.

В соответствии с требованиями санитарного и строительного законодательства, при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радиационной обстановки.

Устойчивая и экологически оптимальная среда обитания может быть создана только при рациональном сочетании хозяйственной деятельности с природоохранными мероприятиями.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Комплекс мероприятий по охране водных ресурсов включает следующие направления:

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- рациональное использование и охрану водных ресурсов;

- развитие научно-обоснованной системы мониторинга поверхностных и подземных вод;

- оценка и анализ состояния водных ресурсов и водоснабжения населённого пункта;

- расширение и реконструкции водопроводящей сети;

- новое строительство и реконструкция водонапорных башен;

- строительство магистральных кольцевых сетей;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов в соответствии с действующими нормативными документами.

Рациональное использование водных ресурсов достигается при соблюдении водопользователем следующих требований:

- создание автоматизированных банков данных по учёту использования воды;

- осуществление мероприятий по экономии воды, стимулирование рационального её использования;

- минимизация использования питьевой водя для промышленных целей;

- широкое применение систем оборотного водоснабжения.

В состав мероприятий по защите водных объектов от загрязнений входят:

- разработка целевой программы по совершенствованию канализования;

- строительство централизованной системы канализации для существующих и проектируемых жилых и общественных зданий;

- строительство КНС;

- строительство канализационных очистных сооружений.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности для поверхностного источника водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов устанавливаются санитарно-защитные зоны и полосы.

В пределах санитарно-защитных зон источника водоснабжения и водопроводных сооружений, санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на компоненты окружающей среды на территории сельского поселения являются:

- сохранение существующих зелёных участков и озеленение свободных от застройки территорий коммунально-складского назначения;

- обеспечение коммунально-транспортных сооружений необходимыми санитарно-защитными зонами с соответствующим озеленением;

- реабилитация нарушенных и загрязненных территорий;

- строительство ливневой канализации дренажной защиты в комплексе с очистными сооружениями;

- вертикальная планировка и благоустройство территории.

Полезные свойства элементов озеленения отображены в таблице 3.2.1

| Полезные свойства элементов озеленения | Элементы озеленения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газоны | рощи без кустарников | рощи с кустарниками | живые изгороди | прибрежный |
| ветрозащита | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| дымозащита, пылезащита | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| шумозащита | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| защита почв от эрозии | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| польза для почвенной фауны | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| польза для полезных ископаемых | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| польза птиц | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| видовое разнообразие | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |

Меры по обеспечению экологической безопасности, благоприятных санитарно-эпидемиологических и комфортных условий проживания населения

На территории Богодуховского сельского поселения объектами, влияющими на среду обитания и здоровье человека, являются:

- автомобильные дороги;

- объекты торговли и оказания услуг;

- объекты с ЭМП (ТП, ПС, антенны базовых станций сотовой связи, высоковольтные линии электропередач).

Критерием определения размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения является непревышение на её внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населённых мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Граница СЗЗ является планировочным ограничением для жилой застройки, размещения образовательных и дошкольных учреждений, рекреационных территорий, плоскостных спортивных сооружений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, площадок игр и отдыха, и пр.

Физические факторы воздействия на окружающую среду: акустическая обстановка, радиационное загрязнение, электромагнитное загрязнение влияют на состояние среды поселения:

- шум оказывает раздражающее действие на людей, влияет на энергетический баланс организма;

- радиоактивные вещества являются наиболее опасными загрязнителями биосферы, в живом организме вызывают глубокие необратимые процессы (поражают не только соматические клетки, органы и системы, но и наследственный аппарат человека, возникают различные мутации);

- электромагнитный фон, воздействующий на биосферу Земли, представляет собой совокупность всех видов излучения: естественного и искусственного (техногенного), которые имеют электромагнитную природу. Воздействие электромагнитного загрязнения на человека - повреждение основных функций организма, в том числе поражение сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, развитие психических расстройств.

Решение Генерального плана предусматривает соблюдение нормативов физического воздействия на условия проживания населения.

Шумовое воздействие

Современное положение

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов негативного влияния на население, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм человека.

Основными источниками шума и вибрации в населённых пунктах поселения являются автомобильный и железнодорожный транспорт, электроподстанции.

Проектные решения

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- установка шумозащитных экранов вдоль железнодорожных путей в границах населённых пунктов;

- соблюдение размеров придорожных полос и санитарных разрывов от железнодорожных путей и автомагистралей;

- для электроподстанций необходимо разработать проект организации шумовой зоны (санитарно-защитной зоны), при необходимости провести мероприятия, направленные на снижение шумового воздействия;

- реконструкция улиц и дорог;

- озеленение примагистральных территорий шумопоглащающими древесными породами.

3.3 Охрана лесов

Леса в степной зоне имеют чрезвычайно большое водоохранное, средоформирующее, средозащитное, санитарно-гигиеническое, рекреационное, эксплуатационное значение. Интенсивная эксплуатация лесных ресурсов требует столь же интенсивных работ по их охране и рациональному использованию.

С учетом назначения лесов главными направлениями в ведении лесного хозяйства в лесничестве должны являться охрана и защита лесов, их своевременное воспроизводство, повышение продуктивности и усиление полезных свойств. Использование лесов в этих условиях должно быть продуманным и рациональным. В особенности это касается рубок леса, которые должны осуществляться при неукоснительном соблюдении требований Лесного кодекса Российской Федерации и соответствующих правил. Правила санитарной безопасности в лесах утверждены постановлением Правительства РФ от 29.06.2007г. № 414.

Обеспечение пожарной безопасности в лесах должно осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» и ежегодным планом тушения лесных пожаров на территории Омского лесничества на пожароопасный сезон, с учетом приказа Рослесхоза от 05.07.2011г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» и других нормативных документов.

3.4. Санитарно-защитные зоны

Современное положение

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющегося источником воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среды обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а так же для объектов I-III классов опасности. разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом  санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха  (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории Богодуховского сельского поселения имеются предприятия и объекты I-V классов опасности.

Анализ планировочных и санитарных ограничений

Промышленные объекты и производства, объекты коммунального и торгового назначения и другие, расположенные на проектируемой территории, являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в связи с чем, накладывают планировочные ограничения на жилую застройку.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий и объектов в зависимости от характеристики технологических процессов определены согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Как показал анализ современного использования территории, имеется наложение ориентировочных санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных объектов I класса опасности на селитебную территорию Богодуховского сельского поселения, в том числе:

- Скотомогильник (класс I) – 1000 м;

- Свалка (класс I)- 1000 м;

- Кладбище (класс V) – 50 м.

К объектам, определяющим санитарные ограничения по уровню ЭМП, относятся: РЭС, вышка сотовой связи, высоковольтные линии 110 Кв.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой мощностью 20 Гкал, работающих на твёрдом, жидком, газообразном топливе, размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Ещё одним источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека являются скотомогильники. С ведением в силу ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (РВ 96-35) в январе 1995 года, уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.  Биологические отходы полагается утилизировать путём переработки в ветеринарно-санитарных цехах, обеззараживать в биотермических ямах, уничтожать сжиганием или в исключительных случаях захоранивать в специально отведённых местах, имеющих одну или несколько биотермических ям.

Территория скотомогильника должна быть ограждена сплошным дощатым забором высотой 2м, произведено оканавливание.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника должен составлять:

- до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1 000 метров;

- до скотопрогонов и пастбищ – 200метров;

- до автомобильных дорог (в зависимости от их категории) – 60-300 метров.

3. На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Использование сельскохозяйственных земель, расположенных в пределах санитарно-защитной зоны скотомогильников и объектов размещения ТБО, допускается только при условии соблюдения уровня загрязнения окружающей среды в пределах допустимого в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 и получения  положительного заключения от органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.5 Охрана поверхностных и подземных вод

Современное положение

В Богодуховском сельском поселении поверхностные и подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. Водоснабжение осуществляется только за счёт Любино-Исилькульского группового водопровода.

Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных и антропогенных факторов. Основное негативное воздействие оказывает антропогенный фактор, связанный с хозяйственной деятельностью человека. Основное загрязнение поверхностных водных объектов происходит за счет сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод с территории предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Загрязнение водных экосистем связано с отсутствием очистки поверхностного стока с территории населённых пунктов,  промплощадок,  дорог. Так же качество воды в водных объектах зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Проектные предложения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

-  ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- развитие системы водоотведения жилого фонда с отведением стоков в городской коллектор, строительство водоотводящих сетей;

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- организация водоотведения поверхностного стока в населённых пунктах с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

Охрана подземных вод

Подземные воды

Современное положение

Источником технического водоснабжения населения являются подземные воды.

Основное загрязнение подземных вод происходит за счёт складирования отходов на свалках, эксплуатация которых не отвечает санитарным правилам и нормам, конструкция свалок не препятствует проникновению фильтрата,  отсутствия очистки поверхностного стока с урбанизированных территорий,  несоблюдения режима использования зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проектные предложения

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- развитие системы водоотведения жилого фонда в населённых пунктах с отведением стоков в городской коллектор;

-рекультивация объектов складирования отходов;

-организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровневым режимом и качеством подземных вод;

-разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство;

-соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами.

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника, водопроводных сооружений и основных водоводов (ЗСО).

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый (строго режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трёх поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения (скважины), или крайних водозаборных сооружений группового водозабора устанавливается на расстоянии 30 м и 50 м (при использовании недостаточно защищенных подземных вод).

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей- не менее 30 м;

- от водонапорных башен- не менее 15 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.)- не менее 15м.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе сторона от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод- не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).

Территория зоны первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена ,огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твёрдое покрытие.

На этой территории не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применения ядохимикатов и удобрений.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при  его проектировании и обосновании границ ЗСО.

По второму и третьему поясам должно производиться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможного загрязнения водоносных горизонтов.

Во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов санитарно-защитная зона для очистных сооружений канализации мощностью 5000 м³/сут (с иловыми площадками для сбраживания) составляет 200 м, для канализационных насосных станций производительностью до 200 м³/сут – 15 м, для полей орошения-200 м. По периметру санитарно-защитной зоны полей орошения предусматривается полоса зелёных насаждений шириной 10-20 м из влаголюбивых зелёных насаждений.

Зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения и защитные зоны сооружений канализации представлены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

3.6 Охрана почв

Источниками загрязнения в Богодуховском сельском поселении являются:

- свалки отходов;

- загрязненные сточные воды, поступающие в выгреба и на рельеф;

- стихийный ливневый сток с территории населенных пунктов, что в дальнейшем может привести к эрозии почвы;

- загрязненные ливневые стоки с территории предприятий;

- стационарные и передвижные источники выбросов. Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, со временем оседают на почвенный покров территории.

Основными причинами, вызывающими ухудшение качества земель сельскохозяйственного назначения в последние годы является прекращение мелиоративных культурно-технических работ, направленных на коренное и поверхностное улучшение земель.

Необходимо отметить, что основным приоритетом по использованию земельных ресурсов (в том числе почвы) в Богодуховском сельском поселении является выделение земельных участков под индивидуальную жилую застройку.

Проектные предложения

В целях охраны и рационального использования почв необходимо:

- ведение радиационного контроля использования почв;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

- своевременная санитарная очистка территории населенных пунктов;

- организация и очистка поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- озеленение СЗЗ предприятий, примагистральных территорий;

- предупреждение территориального разобщения земель, образования локализованных участков и нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей землепользователей;

- благоустройство рекреационных зон.

3.7 Отходы производства и потребления

Целью данного подраздела является определение качественного и количественного состава, класса опасности основных видов отходов эксплуатации муниципального образования. В данном подразделе указаны места утилизации отходов, а также мероприятия по сокращению негативного влияния загрязняющих веществ на окружающую среду.

При определении количества эксплуатационных отходов использовалась следующая нормативно-методическая литература:

- «Безопасное обращение с отходами»;

- «Сборник методик по расчёту объемов образования отходов»;

- « Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления»;

- «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота».

Коды и класс опасности отходов определялись в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов и дополнением к  Федеральному классификационному каталогу отходов.

Отходы строительства

Отходы строительства образуются при реконструкции существующих зданий и сооружений и при строительстве новых. Отходы строительства будут представлены: битым кирпичом, остатками бетона, железобетона, асбестоцемента, цементно-песчаного раствора, штукатурки, извести, рубероида, обрезками деревянных изделий, металлическим ломом- асфальтобетоном в кусковой форме, полимерными материалами и пр.

Отходы, образующиеся при строительстве объектов, кроме металлического лома, вывозятся на действующий полигон или мусороперегрузочную станцию. Использование строительного мусора при устройстве асфальтируемых покрытий не допускается, так как строительный мусор не обладает требуемым модулем упругости.

Отходы эксплуатации

При функционировании Богодуховского сельского поселения образуются следующие виды отходов:

1.	твердые бытовые отходы от жилой и общественной застройки;

2.	отходы учреждений здравоохранения;

3.	уличный смет;

4.	отходы котельных.

3.8 Мероприятия по сбору и вывозу отходов

3.8.1 Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких - из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов).

Территория сельского поселения подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Удаление твёрдых отходов

В Называевском муниципальном районе действует полигон для размещения твёрдых и жидких бытовых отходов, расположенный на территории Называевского городского поселения.

Конечным пунктом размещения твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов, образуемых населением и организациями Богодуховского сельского поселения, в настоящее время являются объекты размещения отходов (свалка твёрдых коммунальных отходов). Система обезвреживания ТКО на территории района основана на захоронении всех образующихся отходов на санкционированных или несанкционированных свалках.

Основной объем ТКО, образующихся на территории поселения, вывозится на место сбора мусора (земельный участок 55:15:141602:137).

Технология сбора и удаления бытовых отходов определяется местными условиями, основными из которых являются: этажность и плотность застройки; степень благоустройства жилых и общественных зданий; наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов; принятый способ обезвреживания и утилизации отходов.

Сбор и удаление бытовых отходов осуществляется в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Срок хранения твёрдых бытовых отходов в холодное время года составляет не более трех суток, в теплое – не более одних суток (ежедневный вывоз).

При реализации проектных решений проекта планировки, система сбора и удаления ТБО на территории благоустроенной жилой, общественной застройки, на производственных предприятиях может осуществляться по двум вариантам: с использованием сменяемых сборников отходов и с использованием несменяемых сборников отходов.

При системе сменяемых сборников ТБО собираются в стандартные контейнеры (вместимость 0,75 м3). Контейнерный мусоровоз с погрузочно- разгрузочным устройством объезжает места установки контейнеров и заменяет заполненные контейнеры порожними. ТБО в контейнерах транспортируется на свалку ТБО. Система сменяемых мусоросборников отвечает требованиям комплексной механизации мусороудаления и обеспечивает необходимый санитарный эффект, так как дает возможность промывать контейнеры на месте обезвреживания после каждого опорожнения.

При системе несменяемых сборников отходы собираются в стандартные контейнеры, из которых мусор выгружается с помощью подъемно-опрокидывающего механизма в кузовной мусоровоз с уплотняющим устройством.

Стандартные мусорные контейнеры устанавливаются на специально оборудованных контейнерных площадках с твердым покрытием и удобными подъездными путями.

В усадебной жилой застройке – складирование ТБО предлагается производить в стандартные контейнеры.

Отходы из мусорных контейнеров жилой и общественной застройки вывозятся муниципальным автотранспортом по графику в сроки установленные санитарными правилами.

Производственные отходы на промпредприятиях складируются отдельно от бытовых отходов. Отходы III, IV, V классов опасности вывозятся на санкционированный полигон для производственных отходов.

Отходы от производственных и коммунально-складских объектов вывозятся на полигон либо силами предприятий и принимаются по разовым талонам, либо муниципальным автотранспортом по предварительному заключенному договору.

Отходы черного и цветного металла передаются утилизирующим предприятиям, макулатура и текстиль – в приёмные пункты по сбору и утилизации утильсырья. Металлический лом, образующийся в процессе строительно-монтажных работ, также  подлежит сдаче строительными организациями на утилизирующие предприятия

Отходы I и II классов опасности по мере накопления вывозятся на полигон промышленных отходов в г. Омск.

Для рационального обращения с отходами в первую очередь необходимо:

- своевременный вывоз отходов из населённых пунктов;

- для сбора и вывоза мусора обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники (приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз);

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора- путём установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

- организация вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и ёмкостей с остатками вредного содержимого, нефтепродуктов и др.

Всем предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведённых местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку на договорной основе.

Очистка улиц от снега

Своевременное удаление снега с проезжей части улиц населенных пунктов производят до его прикатывания движущимся транспортом, что снижает возможность образования льда. В связи с этим, уменьшается и количество применяемых противогололёдных материалов, загрязняющих талые воды.

Счищенный снег сметают к лотку дороги, затем укладывают в валы на осевой полосе проезжей части или вдоль бордюрного камня, где он остается до погрузки в транспортные средства или перекидки ротором, а в ряде случаев и до весеннего таяния. Сроки и очередность вывоза снега устанавливают в зависимости от категории улиц с учетом интенсивности движения и возможных перепадов температуры.

Укладка снега на полосы, занятые древесно-кустарниковыми посадками, не допускается. При перекидке снега на газоны необходимо принимать предохранительные меры, например, использовать направляющие козырьки.

Снег, убираемый с тротуаров, должен сдвигаться на проезжую часть улиц и дорог до начала их уборки.

С территории дворов снег складируется на газоны (с применением мер сохранности зеленых насаждений) и свободные территории. При невозможности складирования снег вывозится автотранспортом.

Очистка крыш зданий в общественной застройке от снега и удаление ледяных наростов производится по мере необходимости с соблюдением мер по технике безопасности. Снег, сброшенный с крыш, должен быть вывезен в течение рабочего дня службой ЖКХ.

Вывозка снега осуществляется автомобильным транспортом на специально отведенные участки («сухие свалки»). Устройство и режим эксплуатации снегосвалок согласуется с санитарной службой и экологической инспекцией.

Территория «сухих свалок» должна иметь подготовленные водоотводы, обеспечивающие регулирование сброса воды в период таяния снега, а также возможность отведения талой воды на очистные сооружения для очистки.

Сроки вывоза зависят от интенсивности снегопада, но не должны превышать десяти суток после окончания снегоочистки.

##### Раздел IV Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задача раздела – выявление характерных для территории поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление карт границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. Цель раздела – обеспечение рационального планирования и использования территории и для размещения производственных сил и жилой застройки.

Анализ территории Богодуховского сельского поселения с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями могут являться:

Природные опасности

- метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, гололёд);

- лесные пожары;

Природно-техногенные опасности

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

-аварии на транспорте.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера распространяются на всю территорию поселения.

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т. е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

4.2 Селитебный техногенез

Сосредоточение большинства источников техногенного воздействия на окружающую среду в населённых пунктах, особенно в крупных промышленных агломерациях, делает проблему техногенной активизации экзогенных геологических процессов (ЭГП) особенно актуальной. Техногенез ЭГП вызывает их своеобразное развитие, скорость, масштабность, цикличность.

Несмотря на схожий механизм и негативные последствия, техногенные процессы отличаются от природных прежде всего большой непредсказуемостью, поскольку в число факторов, провоцирующих процессы, входит ряд малоизученных в силу своей необычности для окружающей среды. Изменения , которые испытывают территории населённых пунктов, характеризуются существенными вариациями рельефа, микроклимата, растительности, геологической среды под влиянием перемещения значительных масс грунтов, давления возводимых сооружений и изоляционного действия искусственных грунтов и иных покрытий в районных центрах.

Под тяжестью сооружений в породах образуются чаши проседания, а вокруг них – кольцевые зоны поднятия, фиксируемые инструментально. Каменное и асфальтовое покрытие значительно изменяют тепловые и водно-физические свойства грунтов, перераспределяют поверхностный сток, влияют на соотношение распределения температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферных осадков.

От повышения плотности застройки, особенно инженерной инфраструктуры, зависит степень техногенного воздействия на геологическую среду.

Первостепенную роль в насыщении грунтов водой играют утечки из систем водоснабжения, канализации, резервуаров и других водных емкостей.

Результаты непосредственных наблюдений за утечками показывают, что при истечении из безнапорных водоводов при отверстии 0-0,5 см объем вытекшей воды составляет 3,55-4,2 тыс. м³ в год, а из напорных – 3атм. До 20-23 тыс. м³ в год.

Как это может повлиять на поступление воды в грунт, можно представить, если учесть, что средняя плотность водопроводных сетей составляет, км/га:

- для промышленных зон 0,12;

- для жилого района 0,35;

- для микрорайона 0,28.

# Рассчитанные для ряда населённых пунктов удельные утечки на 1 км сети составляют примерно40+50 м³/сут. (СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» определяют возможность утечек воды при испытании труб, что и допускается в реальных эксплуатационных условиях).

# Имеются и другие причина инфильтрации: просачивание осадков в грунт, конденсация паров воды и другие. Однако они меньше по объему и оказывают меньшее воздействие на грунты.

Инфильтрационное питание характерно для сельских территорий. Оно может вызвать региональное обводнение вследствие размещения водонесущих сетей практически на всей территории районного центра. Это приводит к повышению уровня грунтовых вод.

Помимо поступления воды в землю идёт и обратный процесс: из недр откачивается вода на хозяйственные цели, а также осуществляется водопонижение для строительства, работает дренаж.

Движение под землёй  этих огромных масс воды приводит к разрушению пород и воздействует на сооружения, расположенные на них. Результатом этого являются просадки поверхности, развитие карстовых полостей в грунте, оползни.

Основным мероприятием, определяющим равновесие между структурами населённых пунктов и природной средой, является создание планировочной структуры застройки на основе регулирования её режимов, способствующих предохранению территорий и их отдельных участков от обводнения за счёт инфильтрации в поток грунтовых вод, в том числе и от утечек из систем водоснабжения, канализации и тепловых систем, различных водоёмов и бассейнов; уменьшение статистических нагрузок на территорию за счёт строительства малоэтажных сооружений и использования подземного пространства.

4.3 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

4.3.1 Метеорологические опасности

По данным ГУ МЧС России по Омской области (№55/07-04 от 26.06.2006 г.) наиболее опасными природными процессами в районе площадки строительства являются:

- Сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);

- Сильные морозы (заморозок);

- Гроза;

- Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- Обильные снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- Град диаметром частиц более 200 мм.

Характеристики поражающих факторов ЧС

Таблица 4.3.1.1

| Источник ЧС | Поражающий фактор ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| Сильный ураган-ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, ветровой поток, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрация |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Сильные осадки: - продолжительный дождь (ливень); -сильный снегопад; -сильная метель. | Гидродинамический | Поток (течение воды, затопление территории). Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы. |
| Град | Динамический | Удар |

Гололёд

На территории поселения существует риск появления гололёдно-изморозевых  явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций.

Гололёд приводит к  ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием,  вызывает затруднение в работе транспорта, приводит к возрастанию гололёдной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание Богодуховского сельского поселения, а также увеличение числа дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- парализующее воздействие как на внутрипоселковый, так и на междугородний транспорт;

- создание аварийной остановки на дорогах;

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних посёлков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры.

Для территории Богодуховского сельского поселения характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того, при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее 40-42 °C) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (-40 °C) наблюдается с ноября по март, может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло- и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Проектом предусматриваются мероприятия по инженерной подготовке и защите территории населённого пункта в условиях стабильного функционирования и дальнейшего градостроительного развития (раздел «Инженерная подготовка территории»).

Сильные ветра

На территории Омской области большая повторяемость сильных ветров со скоростью 20-30 м /сек. наблюдается в мае. Ураганные ветра - явление очень редкое. Сильные ветра обуславливают пыльные бури. Зимой сильный ветер увиливает метель, перенос снега с неравномерным его залеганием.

Сильные ветра угрожают:

- нарушение линий электропередач;

- срывами крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных явлений

Оповещение о возможной чрезвычайной ситуации природного характера должно производиться по телефону на основании информации, полученной от органов Росгидромета или Главного управления МЧС России по Омской области. Оповещение населения в случае чрезвычайной ситуации осуществляется трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Ураган – ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость свыше 35 м/с (130 км/ч). Проносясь над землёй с такой скоростью, ураган производит опустошительные действие, разрушает различные сооружения, ломает деревья.

Людям, попавшим в зону урагана, поражение в основном наносится летящими предметами. Метательные действия напора урагана появляются иногда в отрыве людей от земли, переносе их по воздуху и ударе о землю или сооружения. Разрушающиеся постройки придавливают находящихся в них людей и животных, причиняя им различные травмы, контузии.

Администрация Богодуховского сельского поселения должна организовать неотложные работы по защищённости сооружений, предотвращению пожаров. При вынужденном пребывании под открытым небом, необходимо отойти от зданий и укрываться в оврагах, ямах, рвах, канавах, кюветах у дорог. При этом нужно лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле, руками ухватиться за растения. Нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами, близко подходить к опорам линий электропередач. В ходе или после урагана ил бури не рекомендуется заходить в повреждённые здания, а при необходимости это делать с осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений лестниц, перекрытий и стен, очагов пожара, утечек газа, порыва электропроводов. После активной фазы стихийного бедствия следует начать аварийно-спасательные и восстановительные работы: разборку завалов, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, восстановление разрушенных частей зданий, разборку завалов на дорогах.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для населённого пункта ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года.

К неблагоприятным погодным явлениям, которые чаще всего наблюдаются на территории поселения и приносят вред сельскому хозяйству, можно отнести: град; сильный ветер; пыльные бури; последние весенние и первые осенние заморозки; атмосферные засухи и суховеи; в зимний период – метель, гололёд, низкие температуры воздуха при бесснежье или со снегом высотой 1-10 см.

Выпадение града наблюдается только в отдельные годы с апреля по сентябрь включительно. Наибольшая повторяемость выпадения града падает на июнь. Град, как правило, повреждает посевы узкой неширокой полосой. Характер повреждения сельскохозяйственных культур зависит от крупности града. Установлено, что наибольший ущерб сельскохозяйственным растениям приносит град диаметром 20 мм и более.

Число дней с сильным ветром в тёплый период года (апрель-сентябрь) бывает около 22 дней. Повторяемость сильных ветров со скоростью 20-29 м/с наблюдается в мае.

Сильные ветры обуславливают пыльные бури, а с ливневым дождём вызывают полегание хлебов, срыв цветов, завязей и даже веток плодовых деревьев. Зимой сильный ветер усиливает метели, перенос с нега и неравномерное его залегание.

Кроме того, ураганный ветер может вызвать слабые и средние повреждения отдельных частных жилых домов, привести к разрушению уличного освещения, отключению отопления.

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных  сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счёт проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

  - Лесные пожары

Лесами занята незначительная часть территории поселения.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения,

Исходя из среднестатистических  устойчивых  высоких температур, в период с мая по июль на территории поселения прогнозируется средняя вероятность возникновения лесных пожаров. Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Территории, подверженные риску возникновения природных пожаров, а так же места расположения противопожарных формирований приведены на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются  пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Чрезвычайные ситуации в случае возникновения террористического акта

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с большим количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в местах скопления людей: рынки, площади, оживленные улицы;

- в междугородних автобусах, в поездах, а также на остановках, вокзалах, у билетных касс;

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- на объектах жизнеобеспечения, крупных узлах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и связи;

- на потенциально опасных объектах (взрывопожароопасных);

- в местах пресечения, концентрации слабой защищенности инженерных и транспортных коммуникаций.

К опасным событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, проживающих в районе, и третьих лиц, также могут быть отнесены аварии на транспорте (автомобильном, водном), а также техногенные пожары.

Перечень мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности.

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии КЧС ПБ могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям КЧС ПБ.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации должны включать:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации;

- разработку и реализацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовку объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовку населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

##### 4.5.1 Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожароопасные и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву.

На территории поселения планируется строительство газопроводов   и газовых котельных, которые  относятся к взрывопожароопасным объектам. В результате разрушения газопроводов и технологического оборудования с горючими веществами возможен их выброс внутрь здания котельной или на открытую площадку с образованием газопаровоздушной смеси (ГПВС). Серьезную опасность для персонала и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ГПВС. Взрывы на котельной можно разделить на две группы – в открытом пространстве и производственном помещении с образованием ударной волны

В случае сценария утечки газа без взрыва смеси вследствие того, что природный газ не токсичен, но газ не пригоден для дыхания, он может представлять опасность для персонала внутри помещения котельной. Возможно поражение от 1 до 5 человек обслуживающего персонала.

Для предотвращения проектом ЧС определены общие организационные мероприятия:

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Расположение взрывопожароопасных объектов показаны на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.5.2  Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Богодуховского сельского поселения характеризуется, как значительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно  с аномальными метеорологическими явлениями, общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования, недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования,  невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования, общим снижением уровня технологической дисциплины.

Ежесуточно из-за ветхости коммунальных сетей и сооружений или их перегрузки происходит 5-6 аварий (прорывов) на данных сетях. Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к повышению таких показателей как коли-индекс, индекс ко-лифага и химических токсичных веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения микрорайонов райцентра в местах компактного проживания населения на непродолжительное время (до 2-х суток). В холодное время года аварии на тепловых сетях приведут к отключению подачи тепла в домах с численностью населения до 200 человек продолжительностью до 3 суток.

Аварии на энергетических сетях (обрыв воздушных ЛЭП) могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителя питающихся по воздушным линиям электропередач на срок до 3 суток.

Аварии на сетях водоснабжения и водоисточника

На сетях водоснабжения и водоисточника могут произойти следующие аварийные ситуации:

- полное прекращение подачи электроэнергии на очистные сооружения водопровода (ОСВ), что приведет к полному прекращению водоснабжения районного центра;

- частичное прекращение подачи электроэнергии на ОСВ, что приведет к обесточиванию станций первого и второго подъема, что та же приведет к полному прекращению водоснабжения районного центра .

При двух аварийных ситуациях первоначальное снабжение водой со значительным уменьшением объема ее подачи возможно с резервуаров насосных станций третьего подъема, при длительном отсутствии электроснабжения (более 5 суток) необходимо принимать  меры по доставке населению воды цистернами:

- прорыв основных водоводов, что приведет к прекращению подачи воды в отдельные микрорайоны районного центра на продолжительное время (до 2-х суток).

Наиболее часты аварии на разводящих сетях  и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для населенных пунктов представляется прорыв  водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенных пунктов.

Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5год-1 .

На очистных сооружениях:

- частичное прекращение подачи электроэнергии;

- полное прекращение подачи сточных вод;

- залповый сброс вредных и опасных веществ промпредприятиями в сточные воды;

На канализационных насосных станциях (КНС):

- полное прекращение подачи электроэнергии на КНС;

- разрыв целостности трубопроводов и запорной арматуры в машинном отделении.

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных

сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14% воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Аварии на теплосетях

На теплосетях могут произойти следующие аварийные ситуации, которые могут привести к ЧС:

- отключение сетевых насосов (из-за отключения электроэнергии;

технических причин);

- выход из строя перекачивающих насосов или отключение

электроэнергии от них, что приведет к повышению давления в сетях

потребителей и к их разрыву;

- прорыв теплосетей может привести к закипанию воды в сетях,

- гидроудару в паровых котлах и отключению водоснабжения.

Крупные аварии на теплосетях и отключение теплоснабжения могут привести к отключению потребителей от теплоснабжения и горячего водоснабжения на срок до 3-х суток, а в зимнее время - к размораживанию

теплотрасс системы отопления в зданиях, сооружениях.

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению.

Основными проблемами теплообеспечения поселения являются.

- снижение надёжности и экономичности работы оборудования за счет его значительного физического износа;

- устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяженности ветхих тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации,

- недостаточные темпы реализации энергосберегающих мероприятии при производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности населения и учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе нарушение теплоснабжения отдельного района населенного пункта из-за; функционирования котельной. Частота реализации ЧС (учитывая степень износа) составляет 2,3*10-4 год-1.

Аварии на электросетях

Аварии на электроэнергетических системах приводят к ЧС, обычно, из-за вторичных последствий и при условии наложения на них каких-либо чрезвычайных условий. К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обеспечению потребителей сроком до 5 суток.

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и других гололёдно - изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. В результате гололёдно - изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1 .

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем  закольцовки тепломагистралей, создание резервных источников теплоснабжения.

Аварии на сетях газоснабжения

Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий

Газопроводы всех категорий являются взрывоопасными объектами категории «А» (НПБ 105-95), служат источниками кратковременного выброса природного газа в атмосферу при аварийных ситуациях.

По газопроводам подается природный газ, состоящий в основном из метана (89,342 %).

Природный газ классифицируется как пожаро- и взрывоопасный (группа опасности ПВ), относится к 4 (высокой) степени опасности и классу Г – горючий газ под давлением.

Природный газ легче воздуха, он не будет скапливаться в пониженных, подвальных помещениях. Воспламенение природного газа возможно при возникновении смеси природного газа с воздухом с содержанием газа в смеси с нижним 5 % и верхним пределом 15 %. При этом возгорание (взрыв) может произойти при внесении в такие смеси источника огня или высокого нагрева тела. При возгорании (взрыве) природного газа давление в месте аварии возрастает мгновенно в 7-8 раз. Природный газ не ядовит, однако при концентрации его в воздухе 10% и более возможно удушье вследствие уменьшения количества кислорода в воздухе. При аварии на газопроводах зоны поражения имеют форму концентрических кругов с центром в месте утечки газа.

Противоаварийная устойчивость системы газоснабжения района должна быть обеспечена по трем основным направлениям:

- проектно-изыскательские работы;

- строительство и приемка в эксплуатацию; - эксплуатация объектов газового хозяйства.

Проектно-изыскательские работы проводятся в соответствии с нормативными документами. Они должны обеспечить получение проектно- сметной документации, предусматривающей бесперебойное и безопасное газоснабжение населенных пунктов, а также возможность оперативного отключения потребителей газа. Проектно-сметная документация до утверждения заказчиком согласовывается с организацией газового хозяйства на соответствие, выданным техническим условиям на проектирование.

Используемое в проектах газовое оборудование, арматура и материалы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и иметь разрешение Ростехнадзора на применение.

Материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70. Герметичность запорной арматуры должна соответствовать В классу по ГОСТ 9544-93*.

Расположение газопровода обеспечивает беспрепятственный подъезд любых механизмов и автотранспорта.

Строительство объектов газового хозяйства выполняется специализированными организациями по утвержденной проектно-сметной документации при организации технического надзора Проектная документация на строительство объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, заключение экспертизы рассматривается и утверждается органами Ростехнадзора.

Строительство объектов газового хозяйства выполняется специализированными организациями по утвержденной проектно-сметной документации при организации технического надзора Проектная документация на строительство объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, заключение экспертизы рассматривается и утверждается органами Ростехнадзора.

Приемка в эксплуатацию объектов газового хозяйства производится комиссией с участием представителя Ростехнадзора. Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № П6-ФЗ* (22), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности, требования ПБ 12-529-03«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» п. 5.

Таким образом, противоаварийная устойчивость системы газоснабжения обеспечивается качеством строительства и высоким уровнем организации работ по эксплуатации.

Все газопроводы не требуют постоянного присутствия эксплуатационного персонала. В случае аварии техническая схема газоснабжения позволяет отключать отдельных потребителей без нарушения технологического процесса в целом по всей системе газоснабжения.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах городов и населенных пунктов организуются единые аварийно- диспетчерские службы (АДС) с городским телефоном «04» и их филиалы с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

Допускается создавать специализированные АДС в подразделениях, обслуживающих ГРП (ГРУ), а также промышленные объекты (котельные).

Численность и материально-техническое оснащение АДС (филиалов) места их дислокаций определяются типовыми нормами, зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения требования о прибытии бригады АДС к месту аварии не более чем через 40 мин., а также нормативами, предусмотренными инструкциями по безопасности проведения работ при технической эксплуатации газового оборудования, согласованными с Гостехнадзором.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 мин.

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварии определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен, быть разработан с учетом местных условии.

Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласованы с территориальными органами Ростехнадзора и утверждены в установленном порядке.

Ответственность за составление планов, утверждение, своевременность внесения в них дополнений и изменений, пересмотр (не реже 1 раза в 3 года) несет технический руководитель организации – собственника опасного производственного объекта.

При выезде для локализации и ликвидации аварий на наружных газопроводах аварийная бригада должна иметь необходимую исполнительно- техническую документацию (маршрутные карты).

Анализ аварийных ситуаций на газопроводах показывает, что более 70 % аварий происходит по вине сторонних организаций, ведущих земляные и другие работы в полосе прохождения газопровода. Также аварии на газопроводах возникают из-за опасных природных явлений, разрыва стыков газопроводов, коррозии стенок труб, повреждения арматуры, переломов трубопроводов.

Работы по локализации и .ликвидации аварий и аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства должны производиться в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» п. 11 и ОСТ 153.39-3-051-03 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем».

Возможные аварийные ситуации в газовом хозяйстве и действия персонала по их локализации и  ликвидации:

1. Нарушение целостности подземного газопровода, разрыв сварного соединения

Признаки:

-	появление запаха газа в помещениях и на территории прокладки газопроводов;

-	загазованность в колодцах на расстоянии 50 м от трассы газопровода;

-	появление бурых пятен на снегу по трассе подземного газопровода - в зимнее время;

-	пожелтение травы, появление пузырьков на поверхности воды - в летнее время;

-	шум истечения газа через неплотность наружу по трассе надземного газопровода, появление запаха.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории поселения необходимо для повышения устойчивости сетей:

Водоснабжения и канализации

-	заглубление в грунт всех линий водопровода;

-	размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

-	обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Объектов теплоснабжения

- отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа;

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Транспортные аварии

В связи с ежегодным увеличением в селе количества   автотранспорта и водителей со стажем 1 года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика, так как в селе нет скоростных автомагистралей.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АС и ДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Помимо аварий на автотранспорте перевозящем ОХВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Вероятность возникновения и развития аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ 12.3.047-98 может составить 3,4x10"6 1/т.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию

Таблица 4.5.2.1

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций 1/транспорт-км |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2x10-6 |

При рассмотрении влияния чрезвычайных ситуаций на уязвимость автомобильных дорог, следует учитывать, что наибольшую опасность для устойчивой работы элементов автомобильных дорог представляют такие стихийные бедствия, как наводнения и ливневые дожди.

В чрезвычайных ситуациях резко увеличатся грузо- и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при стихийных бедствиях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам.

Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться мероприятиями, проводимыми дорожными организациями как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий. Уязвимым элементом автомобильной дороги является такой элемент

или объект, в результате разрушения или повреждения которого пропускная способность дороги окажется ниже требуемой и не может быть восстановлена силами и средствами службы содержания автомобильной дороги.

На основе результатов анализа возможной обстановки на территории России были выделены три группы регионов по степени опасности воздействия стихийных бедствий на элементы автомобильных дорог: I повышенной опасности, II средней опасности, III умеренной опасности.

Омской область отнесена к группе регионов средней опасности.

Пропускная способность автомобильной дороги является основным ее параметром, так она наиболее явно отражает фактическое состояние дороги, ущерб, полученный элементами автомобильной дороги.

Анализ существующих нормативных документов по строительству (реконструкции), проектированию, эксплуатации автомобильных дорог, автодорожных мостов, труб и других объектов дорожного хозяйства показал, что надежность работы элементов автодорог при воздействии стихийных бедствий учитывается далеко не полностью. В СНиП нет специальных разделов или других указаний по проектированию элементов дорог, конструкций автодорожных мостов и труб с учетом надежности их работы в условиях стихийных бедствий.

Нормативными документами не предусматриваются конструктивные решения, обеспечивающие возможность быстрого восстановления элементов автомобильных дорог после разрушающего воздействия на них экстремальных нагрузок, возникающих при стихийных бедствиях.

На территории Богодуховского сельского поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Аварии на трубопроводном транспорте;

- Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах.

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5

человек.

Так же можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Трубопроводный транспорт

В настоящее время на территории Богодуховского сельского поселения предусматривается строительство межпоселкового газопровода высокого давления, распределительные газопроводы среднего и низкого давления для газификации.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации- газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Наиболее опасные участки газопровода это:

- Переходы газопровода через автомобильные дороги.

- Пересечение с водной преградой.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество пострадавших среди населения составит- 5-10 человек. Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

При проектной разработке развития Богодуховского сельского поселения учитывались защитные зоны до магистральных и межпоселковых газопроводов.

4.6 Биолого-социальные опасности

Эпидемии

Эпидемиологическая обстановка на территории  Богодуховского сельского поселения стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней. Степень риска возникновения эпидемий - низкая. В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом, а также вспышки некоторых особо опасных заболеваний. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

Инфекционные и паразитарные заболевания

Обстановка по заболеванию людей туляремией на территории Богодуховского сельского поселения благополучная.

Эпизоотическая обстановка характеризуется наличием природных очагов по туберкулезу крупного рогатого скота, бешенству  и сибирской язве.

На территории  поселения существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, водопроводных систем, подающих питьевую воду населению. В случае катастрофического затопления населенных пунктов, возможно резкое осложнение санитарно- эпидемиологической обстановки. Структура потерь среди населения будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного характера, простудными и другими заболеваниями.

Большое количество населения окажется без крова, питьевой воды и продуктов питания, подвергнется воздействию холодной воды, ветра и других метеорологических факторов. Возрастет заболеваемость менингококовой инфекцией среди детей. Скопление населения на ограниченной территории с неудовлетворительными материально-бытовыми условиями жизни будет способствовать интенсивному распространению респираторных инфекций, особую опасность будут представлять грипп, дифтерия, корь, пневмонии. Число заболевших может составлять до 50 % населения.

Омская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом. Территория поселения имеет высокие показатели

заболеваемости клещевыми инфекциями. Эпидемический период на территории области (в зависимости от погодных условий) продолжится с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик заболеваемости также зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом.

В результате ЧС вызванных военными действиями, природными и техногенными авариями, может произойти разрушение скотомогильников, в результате чего может произойти выброс биологически опасных веществ - микроорганизмов II группы патогенности с образованием очага биологического (бактериологического) поражения. В опасную зону возможного заражения в пределах черты поселения может попасть до 200 человек. Аварии подобного типа маловероятны.

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекции и дератизации (уничтожению насекомых и грызунов).

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни населения, неэффективности сантехустановок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий, прогнозируется рост по следующим инфекционным заболеваниям: брюшной тиф, дифтерия, скарлатина, педикулез, туберкулез, сифилис, чесотка.

Увеличилась опасность заболеваемости клещевым энцефалитом. Высок уровень заболеваний, передающихся половым путем, в первую очередь сифилисом.

В связи с ростом количества человек выезжающих за границу (бизнесмены, «челноки», туристы), а также с увеличением количества беженцев с южных районов возможен «ввоз» в поселок вирусов, таких как чума, холера, сибирская язва. Возможны случаи единичного заболевания  жителей районного центра вышеперечисленными болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в районном центре бывает эпидемия гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания - 170 чел. на 1000 жителей).

4.7  Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов чрезвычайных ситуаций.

Защита территории муниципального образования, а также снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера и уменьшения последствий ЧС (материального ущерба от воздействия ЧС), основывается на конкретных превентивных мероприятиях научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и должна увязываться с проектной градостроительной деятельностью.

Опасные природные процессы как источник чрезвычайных ситуаций могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью. Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

1. осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникации, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

2. создание систем оповещения населения в зонах возможного затопления;

3. подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

4. улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов, и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

5. введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

6. ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

7. установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

8. создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон;

9. установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

10. подготовку объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

11. защиту путей сообщения от высоких ветровых нагрузок, снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов;

12. проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

13. конструктивные эксплуатационные противоэрозионные мероприятия;

14. создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания;

15. разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям;

16. информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость территории Богодуховского сельского поселения в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

Пожароопасная обстановка на территории сельского поселения обусловлена наличием взрывопожароопасных объектов, деревянным жилищным фондом, угрозой бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

В с. Богодуховка предусматривается размещение пожарного поста.

Действия населения служащих и технического персонала в случае ЧС Общего характера:

При пожаре:

- сообщить в противопожарную службу;

- не приближаться к очагу пожара;

- тушить средствами пожаротушения предусмотренными в проекте – специально подготовленная команда до прибытия пожарных приступает к тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения. Лица, не имеющие специальной подготовки, должны быть удалены с территории возможного распространения пламени.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Предусматривается установка ящиков с песком щитов с пожарным инвентарём у производственных зданий и сооружений молниеотводов, а также устройство оборудованных подъездов к отрытым водоемам.

Система обеспечения пожарной безопасности на территории поселения включает:

- обучение;

- оповещение;

- эвакуация, размещение и первоочередное жизнеобеспечение пострадавших при ЧС;

- смягчение последствий ЧС;

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития сельского поселения, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется создание новых источников противопожарного водоснабжения, где ведется и планируется новое жилое строительство.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

1. мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

2. мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрывопожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

3. мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том

числе ведомственного и частного жилищного фонда.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом РФ на уровне района необходимо осуществлять:

-	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкцию: содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

-	создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров;

-	иные меры пожарной безопасности в лесах.

На уровне поселения должны осуществляться следующие противопожарным мероприятия:

-	при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

-	на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

-	создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории с малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

-	оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения тушения пожаров.

При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение населения и лиц, оказавшихся на территории поселения, осуществляется средствами централизованного оповещения населения Богодуховского сельского поселения с использованием уличных сирен: громкоговорителей, а также средствами телефонной связи, телевизионных и радиоприемников

Порядок оповещения о чрезвычайной ситуации конкретизируется в инструкции по предупреждению и ликвидации ЧС природного и технического характера.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций производятся использованием личного состава и технических средств гражданской обороны по Называевскому муниципальному району

4.8  Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

Таблица 4.8.1 Баланс территории в границах с. Богодуховка

| № п/п | Показатели | Ед изм. | Современное сос-тояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 22,1 | 54,3 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га / %* | 14,0 63,3 | 21,7 39,9 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га / %* | 2,1 9,5 | 4,5 8,3 |
| 1.3 | Коммунально-складская зона | га / %* | - | 0,8 1,5 |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га / %* | - | 4,5 8,3 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га / %* | - | 1,1 2,0 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / %* | 3,9 17,7 | 20,4 37,7 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га / %* | - | - |
| 1.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / %* | - | 1,3 2,3 |
| 1.9 | Зона улично-дорожной сети | га / %* | 2,1 9,5 | - |

Таблица 4.8.2  Баланс территории в границах д. Кочковатка

| № п/п | Показатели | Ед изм. | Современное сос-тояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 61,0 | 69,3 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га / %* | 33,6 55,2 | 34,6 50,1 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га / %* | 1,8 2,9 | 4,0 5,6 |
| 1.3 | Коммунально-складская зона | га / %* | - | - |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га / %* | - | 8,0 11,6 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га / %* | - | 3,7 5,5 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / %* | 17,4 28,5 | 18,5 26,5 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га / %* | 0,5 0,8 | 0,5 0,7 |
| 1.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / %* | - | - |
| 1.9 | Зона улично-дорожной сети | га / %* | 7,7 12,6 | - |

Таблица 4.8.3 Баланс территории в границах д. Милютино

| № п/п | Показатели | Ед изм. | Современное сос-тояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 51,3 | 66,4 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га / %* | 32,0 62,4 | 45,7 68,9 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га / %* | 3,4 6,5 | 4,1 6,4 |
| 1.3 | Коммунально-складская зона | га / %* | - | - |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га / %* | - | 8,9 13,5 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га / %* | - | - |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / %* | 7,0 13,6 | 7,0 10,8 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га / %* | 0,2 0,3 | 0,2 0,4 |
| 1.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / %* | - | - |
| 1.9 | Зона улично-дорожной сети | га / %* | 8,7 17,2 | - |

Таблица 4.8.4  Баланс территории в границах РЗД Кочковатский

| № п/п | Показатели | Ед изм. | Современное сос-тояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 39,2 | 50,3 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га / %* | 16,5 42,1 | 23,3 46,4 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га / %* | - | 0,6 1,2 |
| 1.3 | Коммунально-складская зона | га / %* | - | - |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га / %* | 7,0 17,9 | 13,2 26,2 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га / %* | 0,5 1,3 | 0,7 1,5 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / %* | 8,5 21,6 | 10,0 19,9 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га / %* | 2,0 5,1 | 1,9 3,6 |
| 1.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / %* | - | - |
| 1.9 | Зона улично-дорожной сети | га / %* | 4,7 12,0 | 0,6 1,2 |

Таблица 4.8.5 Баланс территории в границах ЖДПП №48

| № п/п | Показатели | Ед изм. | Современное сос-тояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 14,1 | 8,8 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га / %* | 5,5 39,1 | 5,5 62,5 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га / %* | - | - |
| 1.3 | Коммунально-складская зона | га / %* | - | - |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га / %* | - | 1,3 14,7 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га / %* | 1,5 10,6 | - |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / %* | 5,5 39,0 | 2,0 22,8 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га / %* | - | - |
| 1.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / %* | - | -- |
| 1,9 | Земли лесного фонда |  | 1,2 8,5 | - |
| 1.10 | Зона улично-дорожной сети | га / %* | 0,4 2,8 | - |